別記第２号様式（第７条関係）

函館市福祉のまちづくり施設整備事業基準適合確認表

工事名

|  |  |  | 適合状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 出入口 | 内のり幅80cm以上 | (幅) cm |  |
|  | 戸を設ける場合は，自動開閉し，または車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | (開閉方式) |  |
|  | 車椅子使用者の通過の支障となる段がない | (最大段差) ㎝ |  |
| ２ 廊下等 | 粗面または滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 内のり幅120cm以上 | (幅) cm |  |
|  | 車椅子が転回できる部分を末端付近および50ｍ以内ごとに設置 |  |  |
|  | 高低差がある場合は，傾斜路およびその踊り場または特殊構造昇降機の設置 | (講じた措置) |  |
|  | 出入口ならびに４の項のエレベーターおよび特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分が水平 |  |  |
|  | 視覚障害者誘導用床材の敷設または音声誘導装置等の設置 | (講じた措置) |  |
|  | 傾斜路は内のり幅120cm以上（段を併設する場合は，90㎝以上） | (幅) cm |  |
|  | 傾斜路は勾配12分の１以下 | (勾配) |  |
|  | 傾斜路は高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場の設置 | (高さ) ㎝ (踏幅) ㎝ |  |
|  | 段または傾斜路および踊り場に手すりの設置 |  |  |
|  | 傾斜路は粗面または滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 傾斜路が踊り場および廊下等と識別しやすい | (講じた措置) |  |
|  | 傾斜路の上端に近接する廊下等および踊り場の部分に点状注意喚起床材の敷設 |  |  |

|  |  |  | 適合状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ 階段 | 手すりの設置 |  |  |
|  | 回り段を設けない |  |  |
|  | 粗面または滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 段は，識別しやすく，かつ，つまずきにくい構造 | (講じた措置) |  |
|  | 階段の上端に近接する廊下等および踊り場の部分に点状注意喚起床材の敷設 |  |  |
| ４ エレベーター | 籠の床面積1.83㎡以上（学校等除く。） | (床面積) ㎡ |  |
|  | 籠の奥行き（内のり）135cm以上 | (奥行き) cm |  |
|  | 籠は，車椅子の転回に支障がない形状（学校等除く。） |  |  |
|  | 籠内に停止予定階および現在位置の表示装置の設置 |  |  |
|  | 籠内に到着階および戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 |  |  |
|  | 籠および昇降路の出入口の内のり幅80cm以上 | (幅) cm |  |
|  | 籠内および乗降ロビーに車椅子使用者用制御装置の設置 |  |  |
|  | 籠内および乗降ロビーに視覚障害者が円滑に操作できる制御装置の設置 |  |  |
|  | 乗降ロビーに制御装置の位置を知らせる視覚障害者誘導用床材の敷設（学校等除く。） |  |  |
|  | 乗降ロビーの幅および奥行きの内のり150cm以上 | (幅) cm (奥行き) cm |  |
|  | 乗降ロビー等に昇降方向を知らせる音声装置の設置 |  |  |
|  | 籠内に鏡の設置（学校等に限る。） |  |  |

|  |  |  | 適合状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| ５ 便所 | 車椅子使用者用便房の設置 | (設置数) |  |
|  | 車椅子使用者用便房および便所の出入口の内のり幅80cm以上 | (幅) cm |  |
|  | 出入口に戸を設ける場合は，車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | (開閉方式) |  |
|  | 段がない | (最大段差) ㎝ |  |
|  | 手すりの設置 |  |  |
|  | 粗面またはぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
| ６ 駐車場 | 車椅子使用者用駐車施設は，建築物の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設置 |  |  |
|  | 幅員350cm以上 | (幅員) cm |  |
|  | 車椅子使用者用である旨の見やすい表示 | (表示方法) |  |
|  | 駐車場内の通路は粗面またはぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 駐車場内の通路は幅員120㎝以上（共同住宅および寄宿舎を除く。） | (幅員) cm |  |
|  | 駐車場内の通路に高低差がある場合は，傾斜路およびその踊り場または特殊構造昇降機の設置 | (講じた措置) |  |
|  | 駐車場内の通路の傾斜路は内のり幅120cm以上（段を併設する場合は，90㎝以上） | (幅) cm |  |
|  | 駐車場内の通路の傾斜路は勾配12分の１以下 | (勾配) |  |
|  | 駐車場内の通路の傾斜路は高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場の設置 | (高さ) ㎝ (踏幅) cm |  |
|  | 段または傾斜路および踊り場に手すりの設置 |  |  |
|  | 駐車場内の通路の傾斜路は粗面またはぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 傾斜路が踊り場および駐車場内の通路と識別しやすい | (講じた措置) |  |
|  | 駐車場内の通路に排水溝を設ける場合は，つえ，車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 |  |  |
|  |  |  | 適合状況 |
| ７ 敷地内の通路 | 粗面またはぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 幅員120cm以上 | (幅員) cm |  |
|  | 高低差がある場合は，傾斜路およびその踊り場または特殊構造昇降機の設置 | (講じた措置) |  |
|  | 視覚障害者誘導用床材の敷設または音声誘導装置等の設置 | (講じた措置) |  |
|  | 車路に接する部分，車路を横断する部分ならびに傾斜路および段の上端に近接する部分に点状注意喚起床材の敷設 |  |  |
|  | 傾斜路は内のり幅120cm以上（段を併設する場合は，90㎝以上） | (幅) cm |  |
|  | 傾斜路は勾配12分の１以下 | (勾配) |  |
|  | 傾斜路は高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場の設置 | (高さ) ㎝ (踏幅) cm |  |
|  | 段または傾斜路および踊り場に手すりの設置 |  |  |
|  | 傾斜路は粗面またはぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 傾斜路が踊り場および敷地内の通路と識別し やすい | (講じた措置) |  |
|  | 排水溝を設ける場合は，つえ，車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 |  |  |
| ８ 洗面所 | 粗面またはぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 車椅子使用者が円滑に利用できる高さの洗面器の設置 | (設置数) |  |

|  |  |  | 適合状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| ９ 浴室等 | 出入口の内のり幅80cm以上 | (幅) cm |  |
|  | 出入口に戸を設ける場合は，障害者，高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造 | (開閉方式) |  |
|  | 出入口に障害者，高齢者等の通過の支障となる段がない | (最大段差) ㎝ |  |
|  | 出入口に戸を設ける場合において，戸にガラスを使用するときは安全な材質 |  |  |
|  | 手すりの設置 |  |  |
|  | 粗面またはぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
| １０ シャワー室等 | 出入口の内のり幅80cm以上 | (幅) cm |  |
|  | 出入口に戸を設ける場合は，車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | (開閉方式) |  |
|  | 出入口に車椅子使用者の通過の支障となる段がない | (最大段差) ㎝ |  |
|  | 手すりの設置 |  |  |
|  | 粗面またはぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |

|  |  |  | 適合状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| １１ 観覧席等 | 車椅子使用者用席に至る通路に車椅子使用者の通行の支障となる段がない | (最大段差) ㎝ |  |
|  | 高低差がある場合は，傾斜路およびその踊り場の設置 | (講じた措置) |  |
|  | 傾斜路は内のり幅120cm以上（段を併設する場合は，90㎝以上） | (幅) cm |  |
|  | 傾斜路は勾配12分の１以下 | (勾配) |  |
|  | 傾斜路は高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場の設置 | (高さ) ㎝ (踏幅) cm |  |
|  | 傾斜路およびその踊り場に手すりの設置 |  |  |
|  | 傾斜路は粗面またはぬれても滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
|  | 車椅子使用者用席の床は水平 |  |  |
|  | 車椅子使用者用席は，幅90cm以上，奥行き 110cm以上 | (幅) cm (奥行き) cm |  |
| １２ 公衆電話所 | 出入口の内のり幅80cm以上 | (幅) cm |  |
|  | 出入口に戸を設ける場合は，車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | (開閉方式) |  |
|  | 出入口に車椅子使用者の通過の支障となる段がない | (最大段差) ㎝ |  |
|  | 車椅子使用者が円滑に利用できる高さの電話台の設置 | (設置数) |  |
| １３ カウンター等 | 車椅子使用者が円滑に利用できる構造のカウンター等の設置 | (設置数) |  |
| １４ 案内標示 | 高さおよび文字の大きさその他の表示内容に配慮し，障害者，高齢者等が円滑に利用できる案内標示板の設置 | (設置数) |  |

|  |  |  | 適合状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| １５ 改札口等 | 内のり幅80cm以上 | (幅) cm |  |
|  | 車椅子使用者の通過の支障となる段がない | (最大段差) ㎝ |  |
|  | 粗面または滑りにくい材料仕上げ | (仕上げ材) |  |
| １６ 授乳およびおむつ替えの場所 | 授乳およびおむつ替えのできる場所（ベビーベッド等付設）の設置ならびに出入口付近にその旨の表示 | (設置数) |  |