防火・防災管理に係る消防計画

（目的）

第１条　この計画は，消防法第８条第１項および第３６条第１項において準用する規定に基づき，防火・防災管理者が　　　　　　　　　　　の防火・防災管理について必要事項を定め，火災を予防するとともに，火災，地震，その他の災害による人命の安全および被害の軽減ならびに二次的災害発生の防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画に定めた事項については，次のものに適用する。

⑴　当該建物に勤務し，出入りするすべての者

⑵　当該建物および敷地内すべての場所

⑶　防火・防災管理業務の一部を受託している者

（管理権原の及ぶ範囲）

第３条　管理権原の及ぶ範囲は，　　　　　　　　　　　部分とする。

２　管理権原者は，防火対象物の管理形態，権利形態を別表１「防火対象物実　　態把握表」により把握し，防火・防災管理者に防火・防災管理業務を適正に　　行わせなければならない。

★（防火・防災管理業務の委託）

第３条の２

１　防火・防災管理業務の一部の委託を受けて行う者（以下「受託者」という。）　　は，この計画に定めるところにより，管理権原者，防火・防災管理者および　　統括管理者等の指示，指揮命令の下に適正に業務を実施する。

２　受託者の防火・防災管理業務の実施範囲および方法は，別表２のとおりと　　する。

３　受託者は，防火管理業務と防災管理業務とを一体として行うものとする。

４　受託者は，受託した防火・防災管理業務について定期的に防火・防災管理　　者に報告する。

（★印の部分は，該当する場合に記載するものとする。（以下同じ。））

（災害想定）

第４条　防火・防災管理者は，大規模地震発生（震度６強程度）時における別　　表３の災害を想定し，平素の検査・点検および整備を行うとともに，従業員　　に防火・防災についての意識を高めるため教育・訓練を行うものとする。

（消防計画を見直すための組織）

第５条　防火・防災管理業務の確実な実践を図るため，防火・防災管理委員会　　を設ける。

２　防火・防災管理委員会の構成は，別表４のとおりとする。

３　防火・防災管理委員会委員長は，会議を　　　　　　　　行い，次の場合は，臨時に開催するものとする。

⑴　社会的反響の大きい災害が発生したとき。

⑵　防火・防災管理者などからの報告，提案により必要と認めたとき。

４　会議の主な審議事項

防火・防災管理委員会は，防火・防災業務の効果的な推進を図り，訓練の　　結果等を踏まえた本計画の見直し，改善を行うため，次の事項について審議　　する。

⑴　防火・避難施設，消防用設備等の点検・維持管理に関すること。

⑵　自衛消防組織の運用体制・装備等に関すること。

⑶　自衛消防訓練に関すること。

⑷　従業員の教育・訓練に関すること。

⑸　その他防火・防災管理上必要な事項

５　防火・防災管理者は，防火・防災管理委員会の審議結果を踏まえ，本計画　　を見直すものとする。

★６　防火・防災管理者は，テナント事業者の入れ替え，改修工事等による管　　　理権原の及ぶ範囲の変更等が生じた場合は，消防計画の見直し等につい　　　て審議する。

（管理権原者の責務）

第６条　管理権原者は，防火・防災管理業務のすべてについて責任を持つもの　　とする。

２　管理権原者は，管理的または監督的な立場にあり，かつ，防火・防災管理業務を適正に遂行できる資格者を防火・防災管理者として選任しなければならない。

３　管理権原者は，防火・防災管理者が消防計画を作成または変更する場合に　　は，火災対応および大規模地震対応等必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は，自衛消防組織の設置および自衛消防活動の全般について責　　任を負うものとする。

★５　各管理権原者は，統括防火・防災管理者が作成する防火・防災対象物全体についての消防計画を確認する。

★６　管理権原者は，　　　　　　　　　　　の共同防火・防災管理協議会の構成員として，定期的に開催される同協議会に参加し協議事項を遵守するとともに，ビル全体の安全性を高めるように努めるものとする。

（防火・防災管理者の業務と権限等）

第７条　防火・防災管理者は，この計画の作成および実行についてすべての権限を持って，次の業務を行うものとする。

⑴　消防計画の作成および変更

⑵　自衛消防組織に係る事項

⑶　防火安全に係る自主検査・点検の実施と監督

⑷　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備およびその立会い

⑸　避難通路，避難口その他の避難施設の維持管理

⑹　収容人員の適正管理

⑺　従業員等に対する防火・防災教育・訓練の実施

⑻　火気の使用，取扱いの指導，監督

⑼　収容物等の転倒，落下，移動の防止措置

⑽　改装工事など工事中の立会いおよび安全対策の樹立

⑾　放火防止対策の推進

⑿　関係機関との連携

⒀　その他防火・防災上必要な事項

★⒁　統括防火・防災管理者への報告

ア　防火・防災管理者に選任または解任されたとき。

イ　消防計画を作成または変更するとき。

ウ　防火・防災対象物の法定点検の実施および結果について。

エ　消防用設備等の法定点検の実施および結果について。

オ　建築物等の定期検査の実施および結果について。

カ　防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認した

ときおよびそれらを改修したとき。

キ　火気を使用する設備器具（以下「火気使用設備器具」という。）

または電気設備の新設，移設，改修等を行うとき。

ク　臨時に火気を使用するとき。

ケ　催物を開催するとき。

コ　大量の可燃物の搬入および危険物の貯蔵・取扱いを行うとき。

サ　避難通路等の変更を行うとき。

シ　用途および設備を変更するときまたは内装改修・改築等の工事を行うとき。

ス　消防計画に定めた消防機関への報告および届出等を行うとき。

セ　消防計画に定めた訓練を実施するとき。

ソ　防火・防災管理業務または防火・防災管理者の業務を委託するとき。

タ　消防機関が行う検査等の実施および結果について。

チ　統括防火・防災管理者から指示された事項を実施したとき。

ツ　その他防火管理上必要な事項

（予防活動組織）

第８条　予防的活動に係る組織は，防火・防災管理者を中心に階などを単位と　　して防火・防災担当責任者を，また各室，火気使用箇所などを単位として火　　元責任者を別表５のとおり定めるものとする。

２　防火・防災担当責任者は，次の業務を行う。

⑴　担当区域内の火元責任者に対する業務の指導および監督に関すること。

⑵　防火・防災管理者の補佐に関すること。

３　火元責任者は，担当区域内において次の業務を行うものとする。

⑴　火気管理に関すること。

⑵　自主検査チェック表などによる建物，火気使用設備器具，電気設備，危　　　険物施設および消防用設備等・特殊消防用設備等の日常の維持管理に関す　　　ること。

⑶　地震火災の発生要因を踏まえた火気使用設備器具の安全確認に関すること。

⑷　防火・防災担当責任者の補佐

（点検・検査）

第９条　自主チェックに係る組織は，消防用設備等・特殊消防用設備等，建物，　　火気使用設備などの設備，施設を適正に維持管理するため，点検・検査員に　　より編成して行うものとする。

２　防火・防災管理者は，点検が計画通りに行われているか否かを確認する　　とともに，点検結果をチェックするものとする。

３　自主検査および自主点検の実施

⑴　建物等の自主検査は，別表６「防火対象物等自主検査表」に基づき各点検・検査員が行うものとする。

実施時期は，　　　　　　　　　とする。

⑵　消防用設備等・特殊消防用設備の自主点検は，別表７の「消防用設備等自主点検表」に基づき，各点検・検査員が行うものとする。

実施時期は，　　　　　　　　　とする。

（法定点検）

第１０条　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は，防火・防災管理者が立会い，行うものとする。

２　防火対象物および防災管理の法定点検は，防火・防災管理者が立会い，資格者または点検業者に依託して行うものとする。

３　建物の定期検査は，防火・防災管理者が立会い，資格者または点検業者が行い，建物の維持管理に努めるものとする。

（点検結果の報告および記録等）

第１１条　自主点検・自主検査および法定点検の実施者は，定期的に防火・防　　災管理者に報告する。ただし，不備・欠陥部分がある場合は，速やかに報告　　するものとする。

２　防火・防災管理者は，報告された内容で不備欠陥事項がある場合は，管理権原者に報告し改修を図るものとする。

３　防火・防災管理者は，点検結果等を記録管理するものとする。

★４　統括防火・防災管理者への報告等

⑴　防火・防災管理者は，自主点検，自主検査および法定点検の実施結果を統括防火・防災管理者に報告するものとする。

⑵　防火・防災管理者は，不備欠陥部分の改修計画，改修結果を統括防火

・防災管理者に報告するものとする。

（防火・防災管理維持台帳記録）

第１２条　管理権原者または防火・防災管理者は，消防機関への各種届出等に　　ついて，別表８のとおり行うものとする。

２　管理権原者は，報告または届出した書類および防火・防災業務に必要な書　　類等を本計画とともに取りまとめ，防火・防災管理維持台帳を作成し，整備，　　保管しておくものとする。

３　防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等は，別表９のとおりとし，３年間保存する。

（休日・夜間等の対応）

第１３条　防火・防災管理者は，休日・夜間等で従業員が少なくなる場合は，　　従業員相互の連絡を十分に行い，安全対策に空白が生じないようにする。

２　休日，夜間等の防火・防災管理業務は，別表１０による管理体制により行うものとする。

（工事中の安全対策）

第１４条　防火・防災管理者は，工事を行う時は，工事中の安全対策を樹立する。また，次に掲げる事項の工事を行う時は，「工事中の消防計画」を消防　機関に届け出るものとする。

⑴　建築基準法第７条の６に基づき特定行政庁に仮使用するための申請をし　　　たとき。

⑵　改築，模様替え等の工事中の防火対象物で消防用設備等および避難施設　　　の機能に影響を及ぼすとき。

２　防火・防災管理者は，工事部分の防火担当責任者については，各作業グル　ープ別および作業種別に各現場監督者を指定し，区域内の火気管理，喫煙管　理，危険物の管理等それぞれの場に応じた安全対策を行わせる。

３　防火・防災管理者は，前項の工事中の安全対策，「工事中の消防計画」等　　の実施状況について，必要に応じ現場確認を行い法令適合や火気管理等，防　　火上の安全を確認するものとする。

（工事時の遵守事項）

第１５条　防火・防災管理者は，工事人に対して次の事項を周知し，遵守させ　るものとする。

⑴　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は，消火器などを準備し　　　て行うこと。

⑵　工事を行う場合は，指定された場所以外では，喫煙，火気の使用等を行　　　わないこと。

⑶　危険物などを持ち込む場合は，その都度，防火・防災管理者に承認を受　　　けること。

⑷　工事部分ごとに指定された防火担当責任者は，工事の状況について，定　　　期に防火・防災管理者に報告すること。

（定員管理）

第１６条　防火・防災管理者は，用途区分ごとに定められた定員を超えて入場　　させないものとする。

２　定員を超えるような事態になった場合は，掲示板，案内板，放送などによ　　り新規入場を規制するものとする。

３　混雑が予想される場合は，避難経路の確保や避難誘導員の配置，増強等必　　要な措置をとるものとする。

（出火防止対策）

第１７条　防火・防災管理者は，火気使用設備器具の種類，使用する燃料，構　　造等に応じた安全管理に努めるものとする。

（喫煙および火気使用等の制限）

第１８条　防火・防災管理者は，次の事項について喫煙および火気等の使用の　　制限を行うものとする。

⑴　喫煙場所を明確に指定して徹底するとともに，以下の事項を行うものとする。

ア　歩行中の喫煙，くわえたばこを禁止する。

イ　毎日終業後，不燃性の処理容器に吸殻をまとめ，水をかけて安全を図　　　　る。

⑵　火気使用設備器具等の使用禁止場所は，厨房および給湯室を除くすべて　　　の場所とする。

（臨時の火気使用等）

第１９条　臨時に火気を使用する者は，次の事項を事前に防火・防災管理者に　　連絡し，承認を得るものとする。

⑴　指定場所以外で喫煙または火気を使用するとき。

⑵　火気使用設備器具を変更するとき。

⑶　催物の開催およびその会場で火気を使用するとき。

⑷　危険物の取扱い，数量等を変更するとき。

⑸　模様替え等の工事を行うとき。

⑹　函館市火災予防条例第２６条に定める事項について所轄消防署に申請　　　し，承認を受けるとき。

（火気使用時の遵守事項）

第２０条　火気等を使用する者は，次の事項を遵守するものとする。

⑴　火気使用設備器具を使用する場合は，事前に器具を検査してから使用す　　　ること。

⑵　火気使用設備器具を使用する場合は，周囲に可燃物があるか否かを確認　　　してから使用すること。

⑶　火気使用設備器具を使用した後は，必ず器具を点検し，安全を確認する　　　こと。

⑷　禁煙場所では，喫煙してはならない。

（放火防止対策）

第２１条　防火・防災管理者は，次の事項に留意して放火防止に努めるものと　　する。

⑴　廊下，階段室，洗面所等の可燃物の整理，整頓または除去を行う。

⑵　物置，空室，倉庫等の施錠管理など，第三者が入れない環境作りを行う。

⑶　アルバイト，パート，派遣などの従業員の明確化による不法侵入者の監　　　視を行う。

⑷　監視カメラ等による死角の解消および死角となる場所の定期的な巡回監　　　視を行う。

⑸　休日，夜間等における巡回体制の確立と放置されている可燃物等の整理　　　整頓を行う。

⑹　最終退館者は，火気および施錠の確認を確実に行う。

⑺　全従業員等に対する放火防止意識の高揚策を図る。

（危険物等の管理）

第２２条　防火・防災管理者は，次の事項を遵守し，危険物の安全管理を行う　　ものとする。

⑴　危険物施設の管理は，危険物取扱者または危険物に関し必要な知識を有　　　するものに行わせること。

⑵　危険物を貯蔵し，または取り扱う場所においては，火気を使用しないこと。

⑶　危険物を貯蔵し，または取り扱う場所においては，常に整理・清掃を行うとともに，みだりに不必要なものを置かないこと。

⑷　危険物が漏れ，あふれまたは飛散しないようにすること。

⑸　定期的に点検し，その結果を記録保存し安全管理に活用すること。

２　防火・防災管理者は，当該建物への持ち込みが禁止されている危険物品の　　使用が申請により認められた場合は，安全管理に努めるものとする。

（避難施設・防火上の構造等の維持管理）

第２３条　防火・防災管理者または従業員等は，避難施設および防火設備の機　　能を有効に保持するため，次の事項を遵守するものとする。

⑴　避難口，廊下，階段，避難通路その他の避難施設

ア　避難の障害となる設備を設けまたは物品を置かないこと。

イ　避難口等に設ける戸は，容易に解錠し開放できるものとし，開放した　　　　場合は廊下，階段等の幅員を有効に保持すること。

ウ　床面は避難に際し，つまずき，すべり等を生じないように維持管理す　　　　ること。

⑵　火災が発生したとき延焼を防止し，または有効な活動を確保するための　　　防火設備

ア　防火戸は，常時閉鎖できるようにその機能を保持し，閉鎖の障害とな　　　　るくさびや物品を置かないこと。

イ　防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

２　防火・防災管理者は，避難施設，防火設備の役割を従業員等に十分認識さ　　せるとともに，定期的に点検，検査を実施し，施設・設備の機能の確保に努　　めるものとする。

（避難経路図の掲示）

第２４条　防火・防災管理者は，人命の安全を確保するため避難経路図を作成　　し，廊下等の見やすい場所に掲示するとともに，従業員等に周知徹底するも　　のとする。

（建物等の耐震診断等）

第２５条　防火・防災管理者は，建物・設備等の耐震診断を行い，建物，設備　　の維持管理に努めるものとする。ただし，不備，不整合等がある場合は，管　　理権原者に報告し，改修を図るものとする。

２　管理権原者は，建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場　　合は，改修を図るものとする。

（収容物等の転倒・移動・落下防止）

第２６条　防火・防災管理者は，事務室内，避難通路，出入り口等の収容物等　　の転倒・移動・落下防止に努めるものとする。

２　火元責任者および各点検・検査員は，各種点検等に合わせ，収容物等の転　　倒，落下防止等が行われていることを確認し，行われていない場合は，滑り　　止め等必要な措置を講じるものとする。

（地域防災計画等との調整）

第２７条　防火・防災管理者は，市町村が作成・公表する地域防災計画，震災　　の被害予測ならびに防災マップ・津波ハザードマップ等を定期的に確認し，　　消防計画との整合性に努めるものとする。

２　管理権原者は，必要に応じ隣接建物等との応援協定を行い，防火対象物の　　存する地域の安全確保に努めるものとする。

（非常用物品の確保）

第２８条　管理権原者は，地震その他の災害等に備えて非常用物品等を３日を　　めどに別表１１のとおり確保するように努めるものとする。

２　防火・防災管理者は，自らまたは防火・防災担当責任者に非常用物品の点　　検整備を定期に実施させるものとする。

３　非常用物品の点検は，地震想定訓練実施時等に合わせて行うものとする。

（ライフラインの途絶に対する措置）

第２９条　電気，ガス，上下水道，電話等のライフラインが途絶する場合の措　　置として，次のことを行うものとする。

⑴　停電への対応

非常電源，携帯用照明器具等の確保および発動発電機，蓄電機，バッテ　　　リー等の確保を図る。

⑵　ガスの供給停止への対応

プロパンガスボンベ，灯油，カセットコンロ，ボンベ，炭等の確保を図　　　る。

⑶　断水への対応

建物全体が保有する水量の把握とともに生活用水の確保およびトイレ用　　　具等の確保を図る。

⑷　通信不全への対応

電話回線の複線化および無線機，拡声器，トランシーバー等非常時の通　　　信手段の確保を図るとともに平素からの訓練に努める。

（緊急地震速報の活用）

第３０条　管理権原者は，緊急地震速報を活用するため必要な資機材を設置し，　　防災センターの機能向上に努めるものとする。

（自衛消防組織の編成）

第３１条　管理権原者は，火災，地震その他の災害等による人的または物的な　　被害を最小限に止めるため，自衛消防組織を編成するものとする。

２　自衛消防組織には，統括管理者を置き，本部隊および地区隊を編成するも　　のとする。

⑴　統括管理者には，自衛消防業務講習受講者等の法定資格者がその任に当たる。

⑵　統括管理者には，その任務の代行者（以下「統括管理者の代行者」とい　　　う。）を定める。

３　本部隊に，班を置く。

⑴　本部隊に置く班は，指揮班，通報連絡（情報）班，初期消火班，避難誘　　　導班，安全防護班，応急救護班とし，各班に班長を置く。

⑵　防災センターを本部隊の活動拠点とし，防災センター勤務員を本部隊の　　　中核として配置する。

４　地区隊に，地区隊長および班を置く。

地区隊に置く班は，通報連絡（情報）班，初期消火班，避難誘導班，安全　　防護班，応急救護班とし，各班に班長を置くものとする。

５　自衛消防組織の編成は，別表１２－①とし，主たる任務は，別表１２－②のとおりとする。

（自衛消防隊の活動）

第３２条　自衛消防組織の活動範囲は，次のとおりとする。

⑴　活動範囲は，防火対象物全体とする。

⑵　隣接する防火対象物からの災害を阻止する必要がある場合は，統括管理

者の判断に基づき活動する。

⑶　隣接する建物等に対する応援出動は，隣接する建物との応援協定の範囲内とする。

⑷　前⑶の協定は，管理権原者が行うものとする。

２　火災，地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動は，次のとおりとする。

⑴　統括管理者は，自衛消防活動について，その指揮，命令，監督等一切の権限を有する。

⑵　統括管理者は，管理権原者の命を受け，自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう隊を統括する。

⑶　統括管理者は，消防隊へ必要な情報提供等を行い消防隊との連携を密にする。

⑷　地区隊長は，担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに統括管理者への報告，連絡を密に行わなければならない。

⑸　管理権原者は，統括管理者の代行者に対し，統括管理者の任務を代行するために必要な指揮，命令，監督等の権限を付与する。

（本部隊の任務）

第３３条　本部隊は，自衛消防組織の管理する区域で発生する災害においては，　　強力なリーダーシップを発揮し初動対応および全体の統制を行うものとす　　る。

２　本部隊は，防災センター勤務員を中核として，次の活動を行うものとする。

⑴　本部隊の指揮班，通報連絡（情報）班は，本部員として活動拠点（防災　　　センター）における次の任務に当たる。

ア　自衛消防活動の指揮統制，状況の把握

イ　消防機関への情報や資料の提供，消防機関の本部との連絡

ウ　在館者に対する指示

エ　関係機関や関係者への連絡

オ　消防用設備等の操作運用

カ　避難状況の把握

キ　地区隊への指揮や指示

ク　その他必要な事項

⑵　本部隊の消火班，避難誘導班，安全防護班，応急救護班は，地区隊長の　　　指揮の下で現場員として災害発生場所における任務に当たる。

⑶　統括管理者は，地区隊長が不在となった区域で災害が発生した場合，現　　　場に駆けつける現場員のうち１名を指揮担当に指定し，その他の現場員の　　　活動指揮に当たらせる。

（地区隊の任務）

第３４条　地区隊は，地区隊の管理する区域で発生する災害においては，地区　　隊が中心となり地区隊長の指揮の下に初動措置を行うものとする。

（地区隊の活動）

第３５条　地区隊は，地区隊長の指揮の下に，次の活動を行うものとする。

⑴　地区隊の通報連絡班は，以下の事項の任務に当たる。

ア　被害状況の把握

イ　災害発生場所，状況等の本部隊への報告

ウ　消防機関への通報および指定場所への連絡

⑵　地区隊の初期消火班は，消火器，屋内消火栓等を活用し，消火活動の任　　　務に当たる。

⑶　地区隊の避難誘導班は，以下の事項の任務に当たる。

ア　携帯用拡声器，メガホン等を活用しての避難誘導

イ　在館者のパニック防止措置

ウ　避難状況の確認および本部隊への報告

⑷　地区隊の安全防護班は，以下の事項の任務に当たる。

ア　防火戸，防火ダンパー等の操作

イ　ガス，危険物，火気使用設備等に対する応急防護措置

ウ　倒壊危険箇所への立ち入り禁止措置

エ　スプリンクラー設備等の散水による水損の防止措置

オ　活動上支障となる物件の除去

⑸　地区隊の応急救護班は，救出および負傷者の応急手当等の人命安全に係　　　る措置に当たる。

（自衛消防組織の運用）

第３６条　防火・防災管理者は，自衛消防組織を勤務体制の変動に合わせ，柔　　軟に編成替えを行うとともに，従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図る　　ものとする。

２　統括管理者は，自衛消防組織の基本編成による活動では困難と認められる　　場合は，本部隊・地区隊の各班の人員を増強または移動するなどの対応によ　　り，効果的な自衛消防活動を行うものとする。

３　営業時間外における自衛消防組織は，別表１０に示すとおり防災センター　　を中核とし，在館中の従業員等は防災センター勤務員等の指示の下に協力す　　るものとする。

４　営業時間外に災害が発生した場合は，消防機関に通報後，必要な初動措置　　を行うとともに管理権原者，防火・防災管理者等に連絡し，指示，命令の下　　に行動するものとする。

５　防火・防災管理者は，災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の参　　集計画を別に定めるものとする。

（自衛消防組織の装備）

第３７条　管理権原者は，自衛消防組織に必要な装備品を装備するとともに，　　適正な維持管理に努めなければならない。

⑴　自衛消防組織の装備品は，別表１３のとおりとする。

⑵　自衛消防組織の装備品については，統括管理者が防災センターに保管し，　　　必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し，常時使用できる状態で　　　維持管理する。

（指揮命令体系）

第３８条　管理権原者は，災害発生の情報を受けた場合は，統括管理者に防災　　センター等への自衛消防本部の設置を指示するものとする。

２　統括管理者は，防災センターでの収集情報および地区隊長の報告等により，　　自衛消防活動の開始時期を決定することとする。

３　統括管理者は，消防機関が到着したときは，自衛消防組織の活動状況，被　　災状況等の情報を提供するとともに消防機関の指揮下での協力を行うものと　　する。

４　自衛消防組織の業務の一部を依託等により，派遣されている警備員等は本　　部隊または地区隊の下で行動するものとする。

（火災発見時の措置）

第３９条　火災の発見者は，１１９番への通報および防災センターに場所，状　　況等を連絡するとともに，周辺に火災を知らせなければならない。

２　火災の発見は，機械による感知の場合と人が直接発見する場合とがあるの　　で，それぞれに応じて適切な行動を行うものとする。

⑴　機械による感知の場合

ア　自動火災報知設備等により感知した場合は，表示区域を確認して現場　　　　へ急行し，火災を確認後，通報・連絡する。

イ　受信機に複数の警戒区域が表示された場合は，原則として火災と断定　　　　して通報・連絡をする。

⑵　人為的に発見した場合

ア　周囲に大声で火災であることを知らせるとともに，近くに非常警報設　　　　備（非常ベル）等の発信機を押す。

なお，現場に複数の人がいる場合は，通報・連絡や初期消火等の初動措置を行う。

（通報連絡）

第４０条　本部隊の通報連絡（情報）班は，次の活動を行うものとする。

⑴　本部員として，活動拠点における任務に当たる。

⑵　現場確認者等からの火災の連絡を受けたときは，直ちに１１９番へ通報　　　する。

⑶　火災発生確認後，避難が必要な階の在館者への避難放送を行う。

⑷　統括管理者，地区隊長および関係者への火災発生の連絡を行う。

⑸　避難が必要な階以外の階への火災発生および延焼状況の連絡を行う。

２　地区隊の通報連絡班は，次の活動を行うものとする。

- 出火場所，燃焼範囲，燃えているもの，延焼危険の確認

⑵　消火活動状況，活動人員の確認

⑶　逃げ遅れ，負傷者の有無および状況

⑷　区画状況の確認

⑸　危険物等の有無の確認

⑹　前各号の情報の統括管理者または地区隊長への連絡

⑺　情報収集内容の記録

３　消防機関への通報は，火災の内容が把握できない場合でも通報し，状況が　　確認できしだい随時情報を通報するものとする。

（消火活動）

第４１条　本部隊の初期消火班は，地区隊と協力し消火器または屋内消火栓等　　を活用して適切な初期消火を行うとともに，防火戸，防火シャッター等を閉　　鎖し，火災の拡大防止に当たるものとする。

２　地区隊の消火班は，初期消火に主眼を置き活動するものとする。

３　火災の直近にいる者は，身近に設置してある消火器，水バケツ等により消　　火活動を行うものとする。

（避難誘導）

第４２条　本部隊の避難誘導班は，地区隊と協力して出火階および上階の者を　　優先して避難誘導に当たるものとする。

２　エレベーターによる避難は，原則として行わないものとする。

３　屋上への避難は，原則として行わないものとする。

４　避難誘導員の部署は，非常口，特別避難階段附室前および行き止まり通路　　等とする。

５　避難誘導の開始の指示命令は，統括管理者が出火場所，火災の程度，消火　　活動状況等を総合的に，かつ短時間のうちに判断し責任を持って行うものと　　する。

６　避難誘導にあっては，携帯用拡声器，懐中電灯，警笛，ロープ等を活用　　して避難者に避難方向や火災状況を知らせ，混乱防止に留意し避難させなけ　　ればならない。また，災害時要援護者，外国人については，担当者を指定し　　て避難させるものとする。

７　避難放送にあっては，早口をさけ落ち着いた口調で，同一内容を２回程　　度繰り返して行い，パニック防止に努めるものとする。

８　負傷者および逃げ遅れ者についての情報を得たときは，直ちに本部（防災　　センター）に連絡するものとする。

９　避難終了後，速やかに人員点呼を行い，逃げ遅れの有無を確認し，自衛消　　防本部（防災センター）に報告するものとする。

10　地区隊の避難誘導班は，避難者に対し前各号に従い避難誘導に当たるものとする。

（安全防護）

第４３条　本部隊・地区隊の安全防護班は，排煙口の操作を行うとともに防火　　戸，防火シャッター，防火ダンバー等の閉鎖を行うものとする。

２　出火階の防火戸および防火シャッターは，他の階に優先して閉鎖するもの　　とする。

３　自動閉鎖式の防火戸であっても，自動閉鎖を持つことなく，手動で閉鎖す　　るものとする。

４　空調設備は，空調ダクトに火・煙が流入し，煙の拡散等危険性が拡大する　　ので，原則として停止させることとする。

５　危険物等消防活動に支障となる物件が，火災発生の現場の近くにある場合　　は，できるだけ早く除去するものとする。

６　エレベーターは，昇降路が煙道となる危険があるため，原則として停止す　　るものとする。

（救出援護）

第４４条　本部隊の応急救護班は，救護所を消防隊の活動に支障のない安全な　　場所に設置するものとする。

２　本部隊・地区隊の応急救護班員は，相互に協力して負傷者の応急手当を行　　い，救急隊と連絡を取り，病院に搬送できるように適切な対応をするものと　　する。

３　応急救護班は，負傷者の氏名，住所，搬送病院，負傷程度など必要な事項　　を記録するものとする。

４　逃げ遅れた者の情報を得た場合，応急救護班は現場へ急行し，特別避難階　　段，屋外避難階段等の安全な場所へ救出するものとする。

（消防機関への通報）

第４５条　本部隊は，自衛消防活動が消防機関に引き継がれ，消防隊の活動が　　効果的に行われるようにするため，次の活動を行うものとする。

⑴　消防隊進入門等の開放

⑵　火災現場への誘導

⑶　情報の提供

出火場所，燃焼範囲，逃げ遅れ者の有無，避難誘導状況，消防活動上支　　　障となるものの有無など

⑷　自衛消防本部等の設置場所

（地震発生時の初期対応）

第４６条　地震災害に伴う活動は，広範囲かつ長時間に及ぶことから，別記１　　「地震災害対策本部」を設置する。

２　身体の保護

地震発生時は，揺れがおさまるまで身体の安全を図る。

３　初期情報の収集

同時多発する地震災害では，初期情報の収集がその後の活動の基本となる。

⑴　初期情報は災害活動の拠点となる防災センターに一元化し収集する。

⑵　防災センター勤務員は建物平面図等の関係資料を準備する。

⑶　防災センター勤務員は，総合操作盤，館内テレビモニター，館内巡視員　　　等から情報収集する。

⑷　エントランス受付，社員食堂等の場所からも広く状況を収集する。

４　防災センター機器障害発生時の対応

防災センターの総合操作盤等の障害により，機器による情報収集ができな　　くなった場合は，速やかに情報連絡員を増強し，館内を巡回させ情報収集を　　行う。

５　安心情報の提供

防災センター勤務員は，揺れがおさまった後，早期に館内一斉放送を行い，　　在館者の不安感を除く放送を開始する。（放送文例）

⑴　館内の被害状況等について逐次情報提供を行いパニックの発生防止に努　　　める。

⑵　負傷者情報を防災センターに提供するように呼びかける。

⑶　余震等による落下物からの身体保護を呼びかける。

６　初期対応

⑴　火気使用設備器具の直近にいる者は，揺れを感じたときまたは大きな揺　　　れがおさまった後，電源や燃料バルブを遮断する。

⑵　統括管理者は，在館者の安全の確保のため次の内容を放送する。

ア　エレベーターの使用禁止

イ　エスカレーターの使用禁止

ウ　落下物からの身体防護の指示

エ　屋外への飛び出しの禁止

⑶　二次災害の発生を防止するため，建物，火気使用設備器具，危険物施設　　　等の点検，検査を実施し異常が認められる場合は，使用禁止等の応急措置　　　を行う。

（緊急地震速報の活用）

第４７条　防災センター勤務員は，常時ラジオやテレビを受信し，緊急地震速　　報の傍受体制をとる。

２　緊急地震速報時の対応

⑴　防災センターは，避難口等の防火戸の電気錠を解錠し，避難経路を確保　　　する。

⑵　パニックの発生を防止するため，状況に応じて館内一斉放送を行う。

⑶　関係者に「緊急地震速報」の発表を管内放送する場合は予め用語指定し　ておく（用語例）。

⑷　火気使用設備器具担当者は，出火防止のため電源や燃料のバルブを遮断　　　する。

３　統括管理者および地区隊長は，緊急地震速報受信時の対応マニュアルを作　　成し，これに基づく訓練を実施する。

（被害状況の確認）

第４８条　統括管理者は，建物全体の被害および活動状況を一元化し管理する。

２　被害および活動状況の把握

⑴　統括管理者は，各地区隊長からそれぞれの担当区域における被害および　　　活動状況について報告を受ける。

⑵　情報の優先順位は，負傷者，閉じ込められた者の発生状況，火災等の二　　　次災害の有無，建物構造等の損壊状況等とする。

⑶　統括管理者は，本部隊の通報連絡（情報）班を増強し，総合操作盤，館　　　内テレビモニター等の機器情報および館内巡回等による情報収集を強化す　　　る。

３　被害状況等の伝達

⑴　統括管理者は，地区隊長に対し建物全体の被害状況および各隊の活動状　　　況を伝達し，災害活動の円滑化を図る。

⑵　統括管理者は，必要に応じて館内放送により館内の被害状況や活動状況　　　を伝達し，在館者の不安解消を図る。

⑶　テレビやラジオ等からの情報を収集し，必要に応じて館内放送で伝達す　　　る。特に，帰宅困難者の発生に備えた交通機関の状況および二次災害に備　　　えた余震，津波等の発生危険について正確な情報の収集に努める。

（救出救護）

第４９条　救出救護活動は，生存率の高い時間内に迅速かつ効率的に行う必要　　があり，消防機関等の迅速な活動が期待できない場合は，地震災害対策本部　　が主体となって行う。

２　救出救護の原則

⑴　損壊建物等の下敷きになっている人の救出活動で同時に火災が発生している場合は，原則として火災を制圧してから救出活動に当たる。

⑵　救出の優先順位は，人命の危険が切迫している人から救出し，多数の要　　　救助者がいる場合は，救出作業が容易な人を優先する。

３　二次災害の防止

⑴　損壊建物等での救出活動では，要救助者および救出作業者の安全を確保　　　するための監視員を配置し，二次災害の発生防止に努める。

⑵　損壊建物等での救出作業では，不測の事態に備えて消火器や水バケツ等　　　を準備する。

⑶　救出活動でチェーンソーやエンジンカッター等の機器を使用する場合　　　は，機器の取扱に習熟した者が担当する。

４　応援の要請等

⑴　地区隊長は，損壊建物等での救出活動に際し，人手が不足する場合は，　　　統括管理者に応援要請を行うとともに，周囲の人に協力を要請する。

⑵　事業所に備えてある防災資機材のほか必要に応じて周辺の建築業者等と　　　事前に協定し，建設土木重機の借用および操作技術者等の派遣を要請する。

⑶　必要と認められる場合には，消防機関等の出動を要請する。

５　応急救護所の設置および搬送

⑴　本部隊の応急救護班は，大きな揺れがおさまった後，応急救護所を設置　　　する。

⑵　応急救護所は，避難等の障害とならない場所に設置する。

⑶　応急救護班は，負傷者が発生した場合は，応急手当を行うとともに，被　　　害状況により緊急を要する場合は，地域防災計画に定める救護所，医療機　　　関に搬送する。

⑷　救出した人には，救出した場所，時間等を記入した傷病者カードを掲示　　　し，救護活動を行う。

⑸　消防機関の救急隊による搬送が期待できない場合は，搬送手段，搬送経　　　路等について選定する。

（エレベーター停止への対応）

第５０条　統括管理者は，速やかにエレベーターの運行状況を確認し，次の活　　動を行う。

⑴　本部隊は，インターホンで各エレベーター内に呼びかけ，閉じ込め者の　　　有無について確認する。

⑵　閉じ込め者が発生した場合は，速やかにエレベーター管理会社の緊急連　　　絡先に連絡する。

⑶　閉じ込め者の発生したエレベーターの停止位置を確認するとともに，イ　　　ンターホンにより閉じ込め者へ呼びかけを開始し，エレベーター管理会社　　　への連絡，その他地震の状況等を適宜連絡し，閉じ込め者を落ち着かせる。

⑷　エレベーター管理会社の行う「閉じ込め者発生時の救出訓練」等に参加　　　し技術等を習熟している者がいる場合で，エレベーター管理会社の到着が　　　著しく遅れるなど緊急やむを得ない場合は，エレベーター管理会社の到着　　　を待たずに救出活動を行う。

⑸　エレベーター管理会社が到着した場合は，エレベーターの停止位置等の　　　情報を伝達し，現場へ誘導する。

２　復旧対策等

⑴　停止したエレベーターは，安全確認が終了するまで使用禁止を徹底する。

⑵　長周期地震動によりエレベーターが停止した場合は，震度にかかわらず　　　綿密な点検を行い，安全を確認する。

３　報告等

⑴　従業員等が，エレベーターに閉じ込められた場合には，インターホンで　　　防災センターにその旨を連絡するとともに，けが人の有無等を報告する。

⑵　エレベーターの閉じ込めを発見した者は，防災センターに報告する。

４　その他

⑴　統括管理者は，エレベーター管理会社が行う「閉じ込め者発生時の救出　　　訓練」等を行い本部隊員を参加させ救出能力の向上を図る。

⑵　統括管理者は，地震発生時のエレベーター対応マニュアルを作成し，こ　　　れに基づく訓練を行い隊員の能力向上を図る。

（地震による出火防止への対応）

第５１条　地震による火災は，同時多発とともに消火設備の機能の低下等によ　　り対応が困難となることから出火防止等の徹底を図る。

⑴　火気使用設備器具の直近にいる者は，地震を感じたときまたは大きな揺　　　れがおさまった後，電源の遮断および燃料バルブの閉鎖等の出火防止を行　　　う。

⑵　ボイラー等火気使用設備の担当者は，燃料の自動停止装置の作動の確認　　　およびバルブの閉鎖等を行う。

２　初期消火

⑴　各地区隊長は，担当区域内の出火危険場所に初期消火班を派遣し，早期　　　発見・消火を行う。

⑵　複数の出火箇所がある場合の消火活動は，避難経路となる場所を優先し　　　て行う。

（避難施設・建物損壊への対応）

第５２条　統括管理者は，総合操作盤，館内テレビモニター等からの情報，本　　部隊通報連絡（情報）班および地区隊長からの被害情報等を総合的に判断し，　　安全な避難経路の選定を行う。

⑴　地区隊長は，揺れがおさまった後，安全防護班員に担当区域内の避難口，　　　廊下，避難階段等の防火戸，防火シャッターの開閉状況を確認させ，安全　　　な避難経路を選定するとともに統括管理者に報告する。

⑵　統括管理者は，防火戸，防火シャッターの開閉等の機能障害を把握した　　　場合は，速やかに代替の避難経路を選定し地区隊長に指示する。

⑶　火災が拡大し消火が困難となった場合は，避難者の避難完了を確認した　　　後，防火戸および防火シャッターを閉鎖し区画する。

２　安全区画の形成

⑴　安全防護班は，防火戸や防火シャッターの自動閉鎖機能に支障が生じ閉　　　鎖しない場合は，手動操作によって行う。

⑵　地区隊長は，建物損壊や収容物の倒壊等によって，防火戸，防火シャッ　　　ターの閉鎖障害が生じ安全区画を変更する場合は，区画内の避難者の確認　　　および統括管理者への報告を行う。

３　避難経路確保訓練

⑴　統括管理者は，防災センター勤務員に対して避難経路確保訓練を実施す　　　る。

⑵　統括管理者および地区隊長は，避難口等の防火戸や防火シャッターの手　　　動開閉操作等について訓練を行う。

４　スプリンクラー設備等の機能障害への対応

スプリンクラー設備等の自動消火設備が作動しない場合は，周囲の人の協　　力を求めて，消火器や水バケツを集結し消火に当たる。

（ライフライン等の不全への対応）

第５３条　ライフライン等の機能不全への対応は，次のとおりとする。

２　停電への対応

⑴　防災センター勤務員は，自家発電設備の始動を確認するとともに館内放　　　送で非常電源への切り替えについて放送する。

⑵　自衛消防活動に必要な携帯用照明器具，発電発動機，バッテリー，懐中　　　電灯等について確保する。

⑶　地震後，常用電源が供給された場合の二次災害防止のためブレーカー等　　　の遮断を徹底する。

⑷　長時間の停電に備えて自家発電設備の燃料の補給を行う。

３　ガス供給停止への対応

⑴　ガス緊急遮断装置の作動の確認を行う。

⑵　地震動によるガス配管等からの漏洩の点検を行う。

⑶　ガスの漏洩を発見した場合は，直近の遮断弁を閉鎖し，周囲の人を退避　　　させ，火源（電灯，スイッチ等を含む。）に注意して，拡散させる。

４　断水への対応

⑴　統括管理者は，給水弁を操作し，消火用水を確保する。

⑵　飲料用水は，貯水槽等の損壊等の被害状況を確認した後，給水する。

⑶　災害活動の長期化にともなう生活用水等の確保については，時期を失す　　　ることなく要請する。

５　通信障害への対応

⑴　統括管理者は，防災センター，本部隊各班長および地区隊長との間に複　　　数の通信手段を確保すること。

⑵　電話による通信は，原則として緊急通信に限定し，従業員の安否等につ　　　いては，災害伝言ダイヤル等を活用する。

６　交通障害への対応

⑴　交通機関の運行状況に関する情報の収集を強化する。

⑵　道路の亀裂，陥没による通行止め情報の収集に当たる。

⑶　交通障害が長期化するおそれが生じた場合は，早急に必要物資等の応援　　　要請を行う。

７　活動支援体制の強化

災害活動が長期化する場合は，地震災害対策本部の機能を強化し，自衛消　　防組織の要員の交代や日常生活物資の補給を行う。

（避難誘導の開始）

第５４条　統括管理者は，地震が発生した場合は，パニック防止を図り，別図　　１「避難判断基準」に基づき，避難するか，在館するかを判断するものとす　　る。

２　前項の規定によらず，防災関係機関から避難命令があった場合は，避難誘　　導を行う。

（避難命令の伝達）

第５５条　避難に関する命令伝達は，災害時要援護者，外国人等を考慮し，放　　送設備等を使用して行う。

（避難上の留意事項）

第５６条　統括管理者は，地震時の避難については，在館者等の混乱防止に努　　めるほか，次によるものとする。

⑴　建物の倒壊危険等がある場合は，在館者を速やかに屋外へ避難させる。

⑵　統括管理者および地区隊長は，避難の指示を出すまで，従業員等を落ち　　　着かせ，照明器具や棚等の転倒落下に注意しながら，柱の回りや壁ぎわな　　　ど安全な場所で待機させる。

⑶　統括管理者は，全館一斉に避難する場合は，避難者をブロックごとに分　　　け，避難順を指定して行う。

⑷　統括管理者は，避難を行う場合，地区隊長と連携し，各階の避難経路に　　　避難誘導員を配置して行う。

２　一次退避場所への避難

本建物の躯体は，耐震構造上安全であるので，原則として屋外に避難しな　　いものとする。

⑴　地区隊長は，事業所の天井の落下，収容物の転倒，落下，火災が発生す　　　るなど危険が切迫した場合は，１階ロビーに従業員等を避難させる。

⑵　地区隊長は傷病者等自力避難困難者に対しては，担当員を配置し，誘導　　　させるなど一次対応を行う。

⑶　地区隊長は，避難状況を統括管理者に連絡する。

３　避難場所への避難

火災の延焼状況および建物・倒壊等の状況を判断し，危険が切迫している　　ときは，地域防災計画に定める避難場所へ避難誘導する。

⑴　避難場所に誘導するときは，避難場所○○○○○までの順路，避難状況，　　　被害状況について説明する。

⑵　避難する際は，車両等を使用せず全員徒歩とする。

⑶　避難誘導に当たっては拡声器，メガホン等を活用し，避難の際には先頭　　　と最後尾に誘導員を配置する。

⑷　避難する際には，ブレーカーの遮断，ガスの元栓の閉鎖等を行う。

（ライフライン，危険物等に関する二次災害発生防止）

第５７条　統括管理者は，地震発生後，建物の使用開始および復旧作業等に伴　　う災害発生を防止するため点検・検査員および安全防護班等に，次のことを　　行わせるものとする。

⑴　火気使用設備器具，電気器具等からの火災発生要因の排除または使用禁　　　止措置を行う。

⑵　危険物品からの火災発生要因の排除，安全な場所への移管または危険場　　　所への立ち入り禁止措置を行う。

⑶　避難経路の確保および建物内損壊場所等の応急措置を行う。

⑷　消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに，使用可能な消火器　　　等を安全な場所に集結しておく。

⑸　エレベーター，エスカレーター，空調設備等の稼働開始に伴う安全確認　　　および防護措置を行う。

⑹　給水開始に伴う水道配管等の漏水防止措置を行う。

（復旧作業等の実施）

第５８条　防火・防災管理者および統括管理者は，復旧作業または建物を使用　　開始するときは，次の措置を講じる。

⑴　復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の教育を徹底する。

⑵　復旧作業に係る立入禁止区域を指定するとともに従業員等に周知徹底す　　　る。

⑶　復旧作業と事業活動が混在する場合は，相互の連絡を徹底するとともに　　　監視を強化する。

⑷　復旧工事に伴い，通常と異なる利用形態となることから避難経路を明確　　　にするとともに従業員に周知徹底させる。

（指定地域以外における警戒宣言発令時の対策）

第５９条　管理権原者は，警戒宣言等の発令を知った場合，防火・防災管理者　　に次の事項を行うことを指示する。

⑴　自衛消防隊員に対する指示等

⑵　従業員への伝達

⑶　在館者への伝達

⑷　火気使用の中止

⑸　従業員の実施する被害防止措置

ア　窓ガラスの落下，散乱防止

イ　照明器具等の固定

ウ　事務機器，商品等の転倒，落下防止

エ　初期消火用水の確保

オ　非常持ち出し品の準備

⑹　工事および高所作業等の中止

⑺　警戒宣言等の発令に対する情報収集

★２　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る事項については，別に定める。

（その他の災害への対応）

第６０条　従業員等（地区隊長）は，毒性物質の発散があった場合，または，　　発散の恐れを発見した場合は統括管理者（本部・防災センター）に連絡する　　ものとする。

２　統括管理者は，前項の情報を得た場合，原因不明の多数の死傷者が発生し　　た場合は，本部員（防災センター勤務員）に周囲の立入禁止措置を行い，従　　業員等を避難させる。

３　統括管理者は，第１項の情報を警察等に連絡し，その指示に従うものとす　　る。

（管理権原者の取り組み）

第６１条　管理権原者は，自らの防火・防災管理についての知識・認識を高め　　るため，防火・防災等に関するセミナー等に参加するものとする。

２　管理権原者は，共同防火・防災管理協議会の定める防火・防災業務を積極　　的に推進するものとする。

３　管理権原者は，防火・防災管理者，統括管理者および従業員等の法定講習　　および防災講演会の受講ならびに教育について必要な措置を講ずるものとす　　る。

（防火・防災管理者の教育）

第６２条　防火・防災管理者は，消防機関が行う講習会および研修会等に参加　　するとともに，従業員に対する防火・防災研修会等を随時開催するものとす　　る。

２　防火・防災管理者は，防火・防災管理再講習を期限内に受講する。

３　管理権原者は，前項の受講に際して，必要な措置を講ずる。

（自衛消防組織の要員に対する教育）

第６３条　自衛消防業務に従事する者への教育は，防火・防災管理者が実施計　　画を作成し，個人・集合・部分教育等を実施し記録しておくものとする。

２　本部隊の班長への教育は，自衛消防業務講習を受講させるものとする。

３　本部隊の班長以外の自衛消防組織の要員については，法定資格を努めて取　　得するよう指導するものとする。

（統括管理者等の資格管理）

第６４条　防火・防災管理者は，本部隊の自衛消防業務に従事する者の受講状　　況を把握し，別表１４法定資格管理票により管理し，計画的に受講させるも　　のとする。

（防災教育の実施時期等）

第６５条　防災教育の実施時期，実施対象者，実施回数は，別表１５のとおり　　とする。

（防災教育の内容）

第６６条　防災教育の内容は，実施者の任務分担を定め，おおむね，次による　　ものとする。

⑴　防火・防災消防計画について

⑵　従業員の守るべき事項について

⑶　火災発生時の対応について

⑷　地震時の対応について

⑸　その他火災予防上および自衛消防活動上必要な事項

（防災教育担当者への教育）

第６７条　防火・防災管理者は，防災教育担当者の知識の向上を図るため次の　　事項を積極的に進めるものとする。

⑴　消防機関等の行う講演会等への参加

⑵　防火・防災に関する図書等の提供

（事前広報）

第６８条　防火・防災管理者は，在館者等に対して事前に行う広報は次による　　　ものとする。

⑴　地震および津波に関する知識

⑵　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動　　　および津波に関する知識

⑶　地震が発生した場合の出火防止，在館者等が協力して行う救助活動，自　　　動車運行の自粛等，防災上とるべき行動に関する知識

⑷　正確な情報入手の方法

⑸　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

⑹　各地域における避難対象地区，急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

⑺　各地域における避難地および避難経路に関する知識

（ポスター，パンフレットの作成および掲示）

第６９条　防火・防災管理者は，防災管理業務に関するパンフレットその他の　　資料を作成するとともに，消防機関から配布されたポスター等を見やすい場　　所に掲示する。

（従業員等の訓練）

第７０条　防火・防災管理者は，従業員等に対し，火災，地震その他の災害等　　が発生した場合，迅速かつ的確に所定の行動ができるように次により訓練を　　行うものとする。

１　総合訓練

⑴　火災総合訓練

⑵　地震総合訓練

２　個別訓練

⑴　指揮訓練

⑵　通報訓練

⑶　消火訓練

⑷　避難訓練

⑸　救出救護訓練

⑹　安全防護訓練

⑺　消防隊の誘導・情報提供訓練

⑻　ＮＢＣＲ等に伴う災害に係る対応訓練

３　その他の訓練

⑴　建物平面図，配置図等を使用した図上訓練

⑵　自衛消防隊の編成および任務の確認

⑶　自衛消防活動に供する機器，装備の取扱い訓練

４　訓練の実施時期等

⑴　訓練の実施時期

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 火災総合訓練 | ○月 ○月 | 通報，消火，避難の訓練の要素を取り入れた総合訓練を実施する。 |
| 地震総合訓練 | ○月 ○月 | 避難の訓練を主体とした総合訓練を実施する。 |
| 個別訓練等 | ○月 ○月 |  |

⑵　統括管理者は，訓練指導者を指定して実施するものとする。

⑶　訓練参加者は，自衛消防組織を含むすべての従業員とする。

（訓練時の安全対策）

第７１条　統括管理者は，訓練時における訓練参加者の事故防止等を図るため，訓練指導者および安全管理を担当する者を定め，次の安全管理を実施するものとする。

⑴　訓練実施前

ア　訓練に使用する施設，資機材および設備等は，必ず事前に点検を実施　　　　するものとする。

イ　事前に自衛消防組織の要員の服装や資機材および健康状態を的確に把　　　　握し，訓練の実施に支障があると判断した場合は，必要な指示または参　　　　加させない等の措置を講じること。

⑵　訓練実施中

ア　安全管理を担当する者は，訓練の状況全般が把握できる位置に，補助　　　　者は安全管理上必要な箇所に配置し，各操作および動作の安全を確認す　　　　ること。

イ　訓練中において，使用資機材および訓練施設に異常を認めた場合は，　　　　直ちに訓練を停止して，是正措置等を講じること。

⑶　訓練終了後

訓練終了後の資機材収納時についても，手袋，保安帽を着装させるなど　　　十分に安全を確保させること。

（自衛消防訓練実施結果の検討）

第７２条　防火・防災管理者および統括管理者は，訓練終了後直ちに訓練結果　　について検討会を開催する。

なお，検討会には，原則として訓練に参加した者が出席するものとする。

２　別表１６の自衛消防訓練実施結果記録書に訓練結果を記録し以後の訓練に反映させるものとする。

３　防火・防災管理者および統括管理者は，訓練検討結果をもとに，防火・防　　災管理委員会に報告するものとする。

（自衛消防訓練の通知）

第７３条　防火・防災管理者は，自衛消防訓練を実施しようとするときは，あ　　らかじめ消防本部または所轄消防署へ通報するものとし，実施日時，訓練内　　容等について従業員等に周知徹底する。

附　則

この計画は，　　　　年　　月　　日から施行する。

別表１

防火対象物実態把握表

（　　　　年　　月　　日現在）

管理権原者氏名（　　　　　　　　）

防火・防災管理者氏名（　　　　　　　　）

| 防火対 象物の状況 | 規 模 | 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 構 造 等 | 項 目 |  |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建築年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 建物構造 |  |  | 耐火・準耐火・防火・木造 |  |
|  |  | 階 層 |  | 地上 階，地下 階 |  |  |  |  | 直通階段 |  |  | 屋内（ 本)，屋外（ 本) |  |
|  |  | 全体の用途 |  |  |  |  |  |  | 建物内事業所数 |  |  |  |  |
|  |  | 事業所床面積 （所有・占有） |  | ㎡ |  |  |  |  | その他 |  |  |  |  |
|  |  | 事業所の使用階数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事業所の用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 有 ・ 賃 借 状 況 | 項 目 |  |  |  |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 単独・共有・区分所有・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 賃 借 形 態 |  |  | 賃借・転借・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 共同防火・防災管理 |  |  | 設置の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 統括防火・防災管理者の選任 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火・防災管理業務の |  |  | 有 ・ 無 委託内容（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建物の所有について複数の事業者が権原を有する場合は，下記項目にチェックし，該当する項目に事業所名を記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 形態種別（不動産証券化□・指定管理者制度・ＰＦＩ事業□・その他□（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分類 |  |  | 事業所名 | 分類 |  |  |  |  | 事業所名 | 分類 |  | 事業所名 |
|  | 不動産証券化 | 信託銀行等 |  |  | 指定管理者制度 | 公共施設の 管理者 |  |  |  |  | ＰＦＩ事業・その他 | 公共施設の 管理者 |  |
|  |  | ＳＰＣ (特定目的会社等) |  |  |  | 指定管理者 |  |  |  |  |  | ＰＦＩ事業 者 |  |
|  |  | Ａ Ｍ (ｱｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ) |  |  |  | 他（ ） |  |  |  |  |  | 他（ ） |  |
|  |  | 他（ ） |  |  |  | 他（ ） |  |  |  |  |  | 他（ ） |  |
| 使 用 状 況 | 収容人員 |  | 建物全体 |  |  | 名（内・従業員 名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当該事業所 |  |  | 名（内・従業員 名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事業所の従業時 間・勤務人員等 |  | 従業時間 |  |  | ２４時間・その他（ ： ～ ： ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 勤務人員（最多時） |  |  | 時間帯（ ： ～ ： ） 名（正社員 名，非正社員 名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 勤務人員（最少時） |  |  | 時間帯（ ： ～ ： ） 名（正社員 名，非正社員 名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主な利用者状況 |  | 特定（従業者のみなど）・不特定（客など） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

防火対象物実態把握表

| 火 気 等 の 使 用 状 況 | 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裸火の使用 | 使用場所等 |  | 各階の給湯室など |  |  |  |
|  |  | 設備・器具の種類 |  | ガスこんろ・厨房設備など |  |  |  |
|  | 危険物および 指定可燃物の 貯蔵・取扱い | 保管場所 |  | １階の倉庫など |  |  |  |
|  |  | 品 名 等 |  | 灯油100リットルなど |  |  |  |
|  |  | 届出・許可等 |  | 有・無 使用目的（暖房用 ） |  |  |  |
|  | 喫煙管理 | 場 所 |  | ２階喫煙室 |  |  |  |
|  |  | 吸殻処理方法 |  | 定期的に不燃の容器に集め，水で完全に消火する。 |  |  |  |
| 消 防 用 設 備 等 の 設 置 状 況 | 建築関係 | 非常用エレベーター |  |  | 該・否 設置数（ ） |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |
|  | 消防用設備等 ※設置該否欄について は，該当する項目に○を 記入する。 なお，自主的な設置 の場合は，「自」，特 例適用の場合は「特」と 記入する。 | 消火設備 | 設 備 名 |  | 設置 該否 | 設 備 名 | 設置 該否 |
|  |  |  | 消火器 |  | ○ | ハロゲン化物消火設備 |  |
|  |  |  | 屋内消火栓設備 |  | ○ | 粉末消火設備 |  |
|  |  |  | スプリンクラー設備 |  |  | 屋外消火栓設備 |  |
|  |  |  | 水噴霧消火設備 |  |  | 動力消防ポンプ設備 |  |
|  |  |  | 泡消火設備 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不活性ガス消火設備 |  |  |  |  |
|  |  | 警報設備 | 自動火災報知設備 |  | ○ | 非常ベル |  |
|  |  |  | ガス漏れ火災警報設備 |  |  | 自動式サイレン |  |
|  |  |  | 漏電火災警報器 |  |  | 放送設備 | ○ |
|  |  | 避難設備 | 避難器具 |  | ○ | 誘導灯 | ○ |
|  |  | 消火活動上 必要な施設 | 排煙設備 |  |  | 非常コンセント設備 | 自 |
|  |  |  | 連結散水設備 |  |  | 無線通信補助設備 |  |
|  |  |  | 連結送水管 |  | ○ |  |  |
|  |  | 特殊消防用 設備等 |  |  |  |  |  |
|  | 維持管理責任範囲該否 |  | （ 自主点検，法定点検，軽微な修理，設置 ） |  |  |  |  |

※　本紙は，防火対象物の実態把握を行い，その内容を消防計画の作成に活用するものとする。

※　提出する消防計画作成（変更）届出書に添えて提出する。

防火対象物実態把握表記入要領

| 項 目 |  |  | 記 入 要 領 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日現在 |  |  | 実態調査を実施した日を記入する。 |  |
| 管理権原者氏名および 防火・防災管理者氏名 |  |  | 消防計画を作成する当該事業所の管理について権原を有する者および防火管理者の氏名を記入する。 |  |
| 防 火 対 象 物 の 現 状 | 規 模 | 延べ面積 | 建物の延べ面積を記入する。 | ※所有・管理する建物および事業所の状況を把握す る。 |
|  |  | 階 層 | 建物の階層を記入する。 |  |
|  |  | 全体の用途 | 当該建物全体の用途を令別表第１に掲げる用途区分および項区分により「事務所・⒂項」，「特定用途複合・⒃項イ」の要領で記入する。 |  |
|  |  | 事業所床面積 | 当該事業所等が所有，占有する面積を記入する。 |  |
|  |  | 事業所使用階数 | 当該事業所の使用する最下階を記入する。 |  |
|  |  | 事業所の用途 | 当該事業所の用途を令別表第１に掲げる用途区分および項区分により「飲食店・⑶項ロ」，「事務所・⒂項」の要領で記入する。 |  |
|  | 構 造 等 | 建物構造 | 該当する建物の主要構造部を○で囲む。 |  |
|  |  | 直通階段 | 地上階に通じる階段の系統数を記入する。 |  |
|  |  | 建物内事業所数 | 建物内に存する事業所数を記入する。 |  |
|  |  | そ の 他 | 同一敷地内の建物の数等を記入する。 |  |
| 所 有 ・賃 借 状 況 | 建物所有者の法人名 |  | 該当する全ての建物所有者の法人名を記入する。 | ※所有者の状況および賃貸借契約の状況を把握する。 |
|  | 建物所有者の氏名 |  | 該当する全ての建物所有者の氏名を記入する。 |  |
|  | 建物の所有形態 |  | 所有形態で該当する項目を○で囲む。 |  |
|  | 賃借形態 |  | 賃借形態で該当する項目を○で囲む。 |  |
|  | 共同防火・防災管理協議会 |  | 協議会の設置状況を記入する。 | ※当該建物の管理状況等について把握する。 |
|  | 防火・防災管理業務の一部委託状況 |  | 防火・防災管理業務の委託契約状況を記入する。 |  |
|  | 所有形態種別 |  | 該当する項目をチェックする。 |  |
|  | 事業所名 |  | 該当する項目に事業所名を記入する。 |  |
| 使 用 状 況 | 収容人員（建物） |  | 消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号。以下「省令」という。）第１条の３の算定基準により算定した防火対象物全体の収容人員を記入する。 | ※収容人員の管理について把握する。 |
|  | 収容人員（事業所） |  | 省令第１条の３の算定基準により算定した当該事業所の収容人員を記入する。 |  |
|  | 営業・従業時間等 |  | 営業および従業時間を記入する。 | ※予防管理の組織を編成するために把握する。 |
|  | 勤務人員（最多時） |  | 営業および従業時間帯で勤務人員が最多となる時間帯を記入する。また，その時間帯に勤務する正社員とパート・アルバイトなど非正社員に分けて人数を記入する。 |  |
|  | 勤務人員（最少時） |  | 営業および従業時間帯で勤務人員が最少となる時間帯を記入する。また，その時間帯に勤務する正社員とパート・アルバイトなど非正規社員に分けて人数を記入する。 |  |
|  | 主な利用者状況 |  | 当該事業所の主な利用者で該当項目を○で囲む。 |  |

| 項 目 |  | 記 入 要 領 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火 気 等 の 使 用 状 況 | 裸火の使用場所 | 当該事業所でガスこんろなどの火を使用する器具等を使用している場所を記入する。（例）各階の給湯室 | ※火気管理を行うために把握する（火元責任者の指定など）。 |
|  | 裸火の設備等の種類 | 当該事業所で火を使用する設備，器具の種類を記入する。 （例）ガスこんろ・厨房設備 |  |
|  | 危険物および指定可燃物の貯蔵・取扱い | 当該事業所で貯蔵・取扱いを行っている危険物および指定可燃物等の保管場所を記入する。 |  |
|  | 危険物および指定可燃物の品名 | 当該事業所で貯蔵・取扱いを行っている危険物および指定可燃物等の品名および量を記入する。 |  |
|  | 危険物および指定可燃物の届出，許可 | 当該事業所で貯蔵・取扱いを行っている危険物および指定可燃物等の消防機関への届出・許可の有無を記入する。 |  |
|  | 喫煙する場所 | 当該事業所で喫煙をできる場所を記入する。 （例）全館禁煙や各階の喫煙室で，それ以外は禁煙 |  |
|  | 吸殻処理方法 | 当該事業所で決めている吸殻処理方法について記入す る。 （例）営業終了後，水入りバケツに一度浸してから廃棄している。 |  |
| 消防用設備等の設置 | 建築関係 | 当該建物の非常用エレベーターの設置の有無，設置数を記入する。 その他の欄には，建築排煙設備などの建物関係で有事の際に活用する設備・施設を記入する。 | ※自主点検・検査および自衛消防隊の編成に活用するために把握する。 |
|  | 消防用設備等 | 当該建物に設置されている消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等の設置で該当する項目に○を記入す る。 なお，特殊消防用設備等の欄には，特殊消防用設備等，防火安全性能を有する消防用設備等の名称を記入する。 |  |
|  | 消防用設備等の 維持管理責任の範囲 | 当該建物に設置されている消防用設備等に対する当該事業所が持つ責任の範囲について該当する項目に○を記入する。 |  |

★別表２（防火・防災管理業務を第三者へ委託している場合）

防火・防災管理業務の一部委託状況表

年　　月　　日現在

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |
| 防火防災管理者氏名 |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名 および住所等 法人にあっては 名称および主たる 事務所の所在地 |  |  | 氏名（名称） |  |  |
|  |  |  | 住所（所在地） |  |  |
|  |  |  | 担当事務所 所在地 | ＴＥＬ |  |
| 再受託者の有無 |  |  | □無 □一部委託 □全部 |  |  |
| 受 託 者 の 行 う 防 火 管 理 業 務 の 範 囲 お よ び 方 法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災，地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の整理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の範囲 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災，地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の整理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の範囲 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視および現場確認業務 □ 火災，地震その他の災害が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の範囲 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |

（備考）　「受託者の行う防火・防災管理業務の範囲」については，該当する項目の□に✔印を付する。

別表３

災害想定（予防的対策事項と応急的対策事項）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番 号 | 災害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合，建築構造の大 きな被害は考慮しなくてもよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合，その結果 に基づき構造体の被害を想定する。 | １ | 建物構造の被害を一部確認。柱：１階ピロティの柱にひびが入り小被害あ り。床：現状使用を継続する上での問題なし。 | 在館か建物外への避難の判断を（ ）分以内に下す。 |
|  | ２ | 外壁・窓ガラス・看板の一部が落下し，建物周囲にガラスが散乱する。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
|  | ３ | １階ロビー天井が落下する。照明器具も落下し破損。ガラス片が飛散し危険な状態となっている。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
| ２ 建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合し ない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・「官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき 機能維持が図られる場合を除き，何らかの機能 停止が生ずることを想定する。 | ４ | エレベーター最寄り階到着後に停止。使用不可。閉じ込め事故が２件，４名が発生した。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
|  | ５ | １・２階間のエスカレーターが停止する。この時間の利用者はいなかったため負傷者無し | 転倒による負傷者を出さない。 |
|  | ６ | 空調・換気設備の配管が欠損する。停電も重なり使用不能になる。 | 冬場のためエアコン復旧を出来るだけ早く行う。ストーブの準備をする。 |
|  | ７ | ボイラー燃料が移動し，停止する。一部重油燃料の漏洩はあったが，着火源 はなく火災には至らなかった。 | 二次災害（火災）の発生防止。 |
| ３ 避難施設等被害 | 8 | 客室の扉が変形し，開閉不良となる。 | 閉じ込め者の確認および早期救出。 |
|  | 9 | 避難経路にガラスが飛散する。 | ガラスによる負傷者を出さない。避難経路を防がない。 |
| ４ 消防用設備等 | 10 | 感知器連動の防火戸が故障で作動しない。 | 煙による窒息被害を防止する。 |
|  | 11 | スプリンクラーヘッドの損傷により，放水する | 漏水による被害を拡大させない。 |
| ５ 収容物等被害 | 12 | 客室内のテレビ，立てスタンド，備品等が転倒・落下する。 | 転倒落下物による負傷者を出さない。 |
| ６ ライフライン等被害 | 13 | 停電で室内の照明が点灯しない。 | 常備灯などにより一定の照度を確保する。 |
|  | 14 | 断水により，飲料水がなくなる。 | 提供可能な水量を確保しておく。 |
| ７ 派生的に生じる被害 | 15 | 不安状態にある客から，安心情報の発信を迫られる。 | こまめな館内放送により，パニックを防止する。 |
|  | 16 | 外部からの被災者が訪問し，対応を迫られる。 | 可能な範囲で社会貢献する。 |
| ８ 人的被害 | 17 | 客や従業員が地震により，転倒，負傷する。 | 負傷者の手当てを実施する。 |

別表４

防火・防災管理委員会構成表

|  | 事 業 所 名 函館ビル | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  | 代表取締役社長（ ） |  |
| 副委員長 | 取締役副社長 （ ） | ※統括防火・防災管理者 （共同防火・防災管理が該当する場合） |
| 副委員長 | 総務部長 （ ） |  |
|  | 庶務課長 |  |
|  | 人事課長 |  |
|  | 用度課長 |  |
|  | 経理課長 |  |
|  | 施設課長 |  |

※共同防火・防災管理に該当する場合を示す。

別表５

予防活動組織編成表

| 管理権原者 役職・氏名 代表取締役（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火・防災管理者 役職・氏名 店長（ ） |  |  |  |
| 防火・防災担当責任者 |  | 火元責任者 |  |
| 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 氏 名 |
| 地下１階 | 保安室長 | 保安室 | （ ） |
|  | （ ） | 駐車場，機械室 | （ ） |
| １ 階 | １階売場主任 （ ） | 日用品売場 | （ ） |
| ２ 階 | ２階売場主任 （ ） | 婦人服売場 | （ ） |
| ３ 階 | ３階売場主任 （ ） | 紳士服売場 | （ ） |
| ４ 階 | ４階売場主任 | 家具用品売場 | （ ） |
|  | （ ） | 電気製品売場 | （ ） |
| ５ 階 | ５階売場主任 | 子供服売場 | （ ） |
|  | （ ） | おもちゃ売場 | （ ） |
| ６ 階 | ６階売場主任 | 大食堂 | （ ） |
|  | （ ） | 従業員休憩室 | （ ） |
| ７ 階 | 総務課長 （ ） | 従業員更衣室 | （ ） |

別表６

防火対象物等自主検査表

| 実施項目及び確認箇所 |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | ⑴ 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠陥等がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 天井 仕上材に，はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には，ガラス等の落下，又は枠自体のはずれのおそれのある腐食，ゆるみ，著しい変形等がないか。 |  |  |
|  | ⑸ 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に，はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |
|  | ⑹ 屋外階段 各構成部材およびその結合部に，ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |  |
|  | ⑺ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また，取り付け部にゆるみ・浮きがないか。 |  |  |
|  | ⑻ 消防隊非常用進入口は表示されているか。また，進入障害はないか。 |  |  |
| 防火施設 | ⑴ | 外壁の構造及び開口部等 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 |  |
|  |  | ② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積および避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | ⑵ | 防火区画 ① 防火区画を構成する壁，天井に破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段内に配管，ダクト，電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | ③ 自動開閉装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 〔確認要領〕 ○ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○ 煙感知器連動閉鎖式は，防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |
|  |  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ，防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で，隙間が生じていないか。 |  |
|  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避難施設 | ⑴ | 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | ⑵ | 階段 ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | ⑶ | 避難階の避難口（出入口） ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
|  |  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |

| 火気使用設備器具 | ⑴ | 厨房設備（コンロ，レンジ，フライヤー等），給湯器等 ① 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また，周辺部は炭化していないか。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ② ガス配管等は，亀裂，老化，損傷していないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ③ 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋，グリスフィルター，防火ダンパーおよび排気ダクトは，清掃されているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ④ 防火ダンパーに変形，損傷がなく，かつ，正常に作動するか。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ 煙突，排気筒および排気ダクトに変形，損傷がないか。また，可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 暖房器具（ガスストーブ，石油ストーブ等） ① 自動消火装置は，適正に機能するか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 火気周囲は，整理整頓されているか。 |  |  |  |  |
| 電気設備 | ⑴ | 変電設備 ① 電気技術主任者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ③ 変電設備に異音，過熱はないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |
| 危険物施設 | ⑴ | 少量危険物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 掲示板（類別・数量等）には，正しく記載されているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ④ 容器の転倒，落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ 整理清掃状況は適正か。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑥ 危険物の漏れ，あふれ，飛散はないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑦ 屋内タンク，地下タンクの場合に，通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 指定可燃物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ② 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |
| 検査項目等 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 防火管理者確認 |  |
| 建物構造関係 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 防火施設関係 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 避難施設関係 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 火気使用設備器具 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 電気設備 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 危険物施設 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には，直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表７

消防用設備等自主点検表

| 実施設備 | 確認箇所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 設置場所に置いてあるか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火薬剤の漏れ，変形，損傷，腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落してい ないか。 |  |  |
|  | ⑷ ホースに変形，損傷，老化等がなく，内部に詰まり がないか。 |  |  |
|  | ⑸ 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |  |
|  | ⑶ ホース，ノズルが接続され，変形，損傷はないか。 |  |  |
|  | ⑷ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 送水口の変形および操作障害はないか。 |  |  |
|  | ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ，変形はないか。 |  |  |
|  | ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 管，管継手に漏れ，変形はないか。 |  |  |
| 泡消火設備 （固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 泡のヘッドに詰まり，変形はないか。 |  |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置またはその直近に防護区画の名称，取扱方法，保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |  |
|  | ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい個所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |  |
|  | ⑶ スピーカーおよびヘッドに変形，損傷，つぶれなど はないか。 |  |  |
|  | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火栓扉の表面には，「消火栓」または「ホース格納庫」と表示されているか。 |  |  |
|  | ⑶ ホース，ノズルに変形，損傷はないか。 |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に，使用の障害となるような物がな いか。 |  |  |
|  | ⑵ 車台，ボディー等に割れ，曲がりおよびボルトの緩 みがないか。 |  |  |
|  | ⑶ 管そう，ノズル，ストレーナー等に変形，損傷がな いか。 |  |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 用途変更，間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 感知器の破損，変形，脱落はないか。 |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 用途変更，間仕切り変更，ガス燃焼機器の設置場所 の変更等による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | ⑷ ガス漏れ検知器に変形，損傷，腐食がないか。 |  |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機の外形に変形，損傷，腐食等がなく，ほこり， 錆等で固着していないか。 |  |  |
| 非常ベル 自動式サイレン （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 操作上障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 押しボタンの保護板に破損，変形，損傷，脱落等が ないか。 |  |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視 用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 試験的に放送設備により，放送ができるか確認する。 |  |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し，容易に接近できるか。 |  |  |
|  | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ，避難器具の所在 がわかりにくくなっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 開口部付近に書棚，展示台等が置かれ，開口部をふ さいでいないか。 |  |  |
|  | ⑷ 降下する際に障害となるものがなく，必要な広さが 確保されているか。 |  |  |
|  | ⑸ 標識に変形，脱落，汚損がないか。 |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により，設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |
|  | ⑵ 誘導灯の周囲には，間仕切り，衝立，ロッカー等が あって，視認障害となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 外箱および表示面は，変形，損傷，脱落，汚損等がなく，かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |
|  | ⑷ 不点灯，ちらつき等がないか。 |  |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 道路から吸管投入口または採水口までの消防自動車 の進入通路が確保されているか。 |  |  |
|  | ⑶ 地下式の防火水槽，池等は，水量が著しく減少して いないか。 |  |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は，消防自動車の接近に支障がないか， また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 散水ヘッドの各部に変形，損傷等がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 散水ヘッドの周囲には，散水を妨げる広告物，棚等 の障害物がないか。 |  |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は，消防自動車の接近に支障がないか， また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 放水口の周囲には，ホースの接続や延長等の使用上 の障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 放水口を格納する箱は変形，損傷，腐食等がなく， 扉の開閉に異常がないか。 |  |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 保護箱は変形，損傷，腐食等がなく，容易に扉の開 閉ができるか。 |  |  |
|  | ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 備考 |  |  |  |
| 点 検 実 施 者 氏 名 |  | 防火・防災管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には，直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表８

消防機関への届出，連絡事項等

| 種別 | 届出の時期 | 届出者 |
| --- | --- | --- |
| 防火管理者選任（解任）届出 | 防火管理者を定めたとき，または解任したとき | 管理権原者 |
| 防災管理者選任（解任）届出 | 防災管理者を定めたとき，または解任したとき | 管理権原者 |
|  | 消防計画を作成したとき，または変更したとき | 防火管理者 |
|  | 消防計画を作成したとき，または変更したとき | 防災管理者 |
|  | 自衛消防組織を設置したとき | 管理権原者 |
|  | 自衛消防訓練を実施するとき | 防火・防災管理者 |
| 消防用設備等点検結果の報告 | １年に１回または３年に１回 | 管理権原者 |
|  | １年に１回 | 管理権原者 |
|  | １年に１回 | 管理権原者 |
|  | 使用を開始する日の７日前まで | 管理権原者 |
|  | 法令に基づく諸手続きを行う場合 | 管理権原者等 |

別表９

防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等の一覧

１ 甲種防火管理再講習・防災管理再講習の修了証の写し ２ 消防計画（防火・防災）の届出に係る書類の写し ３ 防火管理者・防災管理者の選解任に係る書類の写し ４ 自衛消防組織の設置の届出の写し ★５ 防火対象物の点検結果および防災管理の点検結果の報告書の写し ★６ 防火対象物の定期点検・防災管理の定期点検に関する特例認定に係る申請書の写し ★７ 防火対象物の特例認定に係る認定決定通知等 ８ 消防用設備等または特殊消防用設備等の設置時の届出に係る書類の写し ９ 消防用設備等または特殊消防用設備等の設置時の検査に係る検査済証 10 消防用設備等または特殊消防用設備等の点検結果の報告書の写し 11 消防計画に基づき実施される事項に状況を記録した書類 12 消防用設備等または特殊消防用設備等の工事，整備等の経過一覧表 13 その他防火・防災管理上必要な書類

※　★の部分は，該当する場合に記載するものとする。

別表１０

休日・夜間等の防火・防災管理体制

１　休日の指揮体制

|  |  |  |  |  |  |  |  | 火気・施錠管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 防災センター勤務員 |  |  |  | 通報連絡担当 |
|  |  |  | （３名） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消火担当 |
| 防災センター責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防災センター 宿日直責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防・防災設備要員 |  |  |  | 消火担当 |
|  |  | （ 名） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 安全防護担当 |
|  |  |  |  |  | ※ 休日出勤者も，火気管理，施錠管理 |  |  |  |

および自衛消防活動を行うものとする。

２　夜間の指揮体制

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火気・施錠管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 防災センター勤務員 |  |  |  |  | 通報連絡担当 |
|  |  |  | （ 名） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消火担当 |
| 防災センター責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防災センター 宿日直責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防・防災設備要員 |  |  |  |  | 消火担当 |
|  |  |  | （ 名） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全防護担当 |
|  |  |  |  | 駐車場要員 |  |  |  |  | 消火担当 |
|  |  | （ 名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ※ 夜間の残業者も，火気管理，施錠管理 |  |  |  |

および自衛消防活動を行うものとする。

別表１１

非常用物品等の一覧

| 種 別 | 品 名 |
| --- | --- |
| 応急手当用品 | ①医薬品：殺菌消毒剤，火傷薬，整腸剤，止血剤，絆創膏等 ②救急用品：止血帯，包帯，ガーゼ，三角巾，脱脂綿，ナイフ，ハサミ， ピンセット，体温計，副木，毛布等 |
| 救出作業資器材 | ロープ，鉄パイプ，万能斧，エンジン式チェーンソー，担架，毛布等 |
| 非常用物品 | 携帯ラジオ，予備電池，非常用照明器具，ビニール袋等 ②衣類等（ヘルメット，防災ずきん，軍手，替え下着，タオル，毛布， 防寒衣，運動靴 |
| 生活必需品 | ①食料（缶詰，乾パン，インスタントラーメン等）３日分（従業員×３日） ②飲料水３日分（従業員×１人１日３リットル×３日） ③携帯燃料，カセットコンロ，カセットボンベ ④簡易トイレ（薬剤により固形化するものを含む） ⑤寝具等（毛布，寝袋等） |
| 非常持ち出し品 | ①施設・設備台帳 ②自社・関連企業従業員・出向者等一覧表 ③顧客リスト，契約リスト等の部署ごとの重要書類，貴重品，フロッピー ディスク，光ディスク |
| その他（事業内容に応じ）：防水シート，組立式テント，トランシーバー等 |  |

・防災資機材を持ち出しやすい場所に備蓄・保管する。

・備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は，分散して保管する。

・数量については，事業所の収容人員により定めるものとする。

別表１２－①

自衛消防組織の編成と任務（編成表）

自衛消防組織編成表（　　時間帯　　時　　分～　　時　　分）

<本部隊>                               <地区隊>

|  |  | 統 括 管 理 者 |  |  |  |  |  | （ ）地区隊 （ ）地区隊 （ ）地区隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区隊長（ ） |  |  |  |  |  |  | 地区隊長（ ） |  |  |  |  |  |  | 地区隊長（ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 統括管理者の代行者兼副隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管 理 権 原 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通報連絡（情報）班（ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 通報連絡（情報）班（ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 通報連絡（情報）班（ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指揮班・通報連絡（情報）班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初期消火班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 初期消火班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 初期消火班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 初期消火班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避難誘導班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 避難誘導班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 避難誘導班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 避難誘導班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全防護班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 安全防護班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 安全防護班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安全防護班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 応急救護班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 応急救護班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  | 応急救護班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 応急救護班 （ 名） 班長（ ） 班員（ ）他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※　各班は，任務を適切に行うため，最低限２人以上の要員を確保する。ただし，被害想定，訓練の検証結果により増減することができる。

別表１２－②

自衛消防組織の編成と任務（任務表）

１　本部隊の任務

| 班 | 災害発生時の任務 | 警戒宣言等が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言等が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡（情報）班 | １ 自衛消防活動の指揮統制，状況の把握，情報 内容の記録 ２ 消防機関への情報や資料の提供，消防機関の 本部との連絡 ３ 在館者に対する指示 ４ 関係機関や関係者への連絡 ５ 消防用設備等の操作運用 ６ 避難状況の把握 ７ 地区隊への指揮や指示 ８ その他必要な事項 | 通報連絡（情報）班は，情報収集担当として編成する。 | １ 報道機関等により警戒宣言発令等に関 する情報を収集し，統括管理者に連絡す る。 ２ 周辺地域の状況を把握する。 ３ 放送設備，掲示板，携帯用拡声器等によ り在館者に対する周知を図る。 ４ 食料品，飲料水，医薬品等および防災資機材の確認をする。 ５ 在館者の調査 ６ その他 |
| 初期消火班 | １ 出火階に直行し，屋内消火栓による消火作業 に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携および補佐 | 初期消火班は，点検措置担当として編成する。 | 建物構造，防火・避難施設，電気，ガス，消防用設備等，危険物の点検および保安の措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | １ 出火階および上層階に直行し，避難開始の指 示命令の伝達 ２ 非常口の開放および開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者，要救助者の確認および本部への報 告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班は，平常時と同様の編成とする。 | 混乱防止を主眼として，退館者の案内および避難誘導を行う。 |
| 安全防護班 | １ 火災発生地区へ直行し，防火シャッター，防 火戸，防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保，ボイラー等危険物施設の供 給運転停止 ３ エレベーター，エスカレーターの非常時の措 置 | 安全防護班は，点検措置担当として編成する。 | 上記の初期消火班の任務と同様とする。 |
| 応急救護班 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携，情報の提供 | 応急救護班は，情報収集担当として編成する。 | 上記の通報連絡（情報）班の任務と同様のほか，救出資機材等の確認をする。 |

２　地区隊の任務

| 班 | 災害発生時の任務 | 警戒宣言等が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言等が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡（情報）班 | 防災センターへの通報および隣接各室への連絡 | 通報連絡（情報）班は，情報収集担当として編成する。 | テレビ，ラジオ等により情報を収集する。 |
| 初期消火班 | 消火器等による初期消火および本部隊初期消火班の誘導 | 初期消火班は，点検担当として編成する。 | 担当区域の転倒，落下防止措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | 出火時における避難者の誘導 | 避難誘導班は，平常時と同様の編成とする。 | 本部の指揮により，避難誘導を行う。 |
| 安全防護班 | 水損防止，電気，ガス等の安全措置および防火戸，防火シャッターの操作 | 安全防護班は，点検担当として編成する。 | 上記の初期消火班の任務に同じ。 |
| 応急救護班 | 負傷者に対する応急措置 | 応急救護班は，応急措置担当として編成する。 | 危険箇所の補強，整備を行う。 |

自衛消防組織の編成と任務作成上の留意事項

１　編成表

⑴　（　　　　）の部分は，事業所に即した内容とすること。

⑵　時間帯欄については，当該事業所の営業時間帯または就業時間帯を記入すること。

⑶　統括管理者の代行者を定める場合は，代行できる時間帯に隙間がないよう定めること。

⑷　防火対象物本部隊の各班，地区隊長，地区隊の各班については，構成人員および班長の役職名等を記入すること。

⑸　時間帯により，各班の活動が行える体制を考慮した編成を行うこと。

別表１３

自衛消防組織装備品リスト

|  | 品 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用意すべき資機材 | ○ | 用意が推奨される資機材 | ○ |
|  | 消防計画（自衛消防活動要領） | ○ | 携帯用拡声器 | ○ |
|  | 建物図面（平面図・配管図・電気設備 図等） | ○ | 指揮本部用の資機材および標識（隊旗） |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 照明器具（懐中電灯・投光器等） |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 通報連絡 | 非常通報連絡先一覧表 |  | 携帯用拡声器 |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 初期消火 | 防火衣または作業衣 |  | 可搬消防ポンプ |  |
|  | 消火器具 | ○ | 破壊器具（とび口等） |  |
|  |  |  | 防水シート |  |
| 避難誘導 | マスターキー |  | ロープ |  |
|  | 切断器具（ドアチェーン等切断用） |  | 誘導の標識（案内旗等） |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 誘導の標識（案内旗等） |  |
|  | 携帯用拡声器 |  |  |  |
|  | 照明器具（懐中電灯等） |  |  |  |
| 安全防護 | キー，手動ハンドル（防火シャッター，エレベーター，非常ドア等） |  | エンジンカッター |  |
|  | 救助器具（ロープ，バール，ジャッキ等） | ○ | 油圧式救助器具セット |  |
|  | 建物図面（平面図・配管図・電気設備等） |  |  |  |
| 応急救護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所設置資機材（テント，ベッド等） |  |
|  | 担架 |  | 受傷者記録用紙 |  |
|  |  |  | 車イス |  |
|  |  |  | 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |  |
| 搬 出 | 非常用搬出品リスト（契約書類，台帳，ＰＣ，電子記録等） |  | 防水シート |  |
|  |  |  | 保管標識 |  |
|  | 災害用活動服，ヘルメット，運動靴，手袋，警笛 |  | 携帯用発電機 |  |

※　資機材は持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。

※　備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は，分散して保管します。

※　食料（缶詰，乾パン等）：必要日数×必要人数分

※　飲料水（目安　１日／３リットル）：必要日数×必要人数分

別表１４

資格管理表（防火・防災管理者および自衛消防業務講習）

| 建物名称 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 建物用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火・防災管理者職・氏名 |  |  |  |  |  |  | 電話番号 |  |  |
| 防火・防災管理者 |  | 選任届日 年 月 日 |  | 資格取得 年 月 日 |  | 再講習受講日 |  | 再講習受講日 |  |
| 統括管理者 |  | 氏名 届出日 年 月 日 |  | 資格取得 年 月 日 |  | 再講習受講日 |  | 再講習受講日 |  |
| 統括管理者代行者 |  | 氏名 |  | 資格取得 年 月 日 |  | 再講習受講日 |  | 再講習受講日 |  |
| 本部隊・自衛消防隊長（自衛消防業務講習修了者） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指揮・情報通報班 |  | 氏名 |  | 資格取得日 |  | 再講習受講日 |  | 再講習受講日 |  |
| 避難誘導班 |  | 氏名 |  | 資格取得日 |  | 再講習受講日 |  | 再講習受講日 |  |
| 初期消火班 |  | 氏名 |  | 資格取得日 |  | 再講習受講日 |  | 再講習受講日 |  |
| 救出救護班 |  | 氏名 |  | 資格取得日 |  | 再講習受講日 |  | 再講習受講日 |  |
| 業務講習修了者 |  | 氏名 |  | 資格取得日 |  | 再講習受講日 |  | 再講習受講日 |  |
| 教育担当者等 業務講習修了者 |  | 氏名・部署 |  | 資格取得日 |  | 再講習受講日 |  | 再講習受講日 |  |

別表１５

教育の実施時期等

| 実 施 対 象 者 | 実 施 時 期 | 実 施 回 数 | 教 育 実 施 者 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 防 火 ・ 防 災 管 理 者 | 防 火 ・ 防 災 担 当 責 任 者 | 火 元 責 任 者 | 催 物 主 催 責 任 者 | 催 物 の 火 気 取 扱 責 任 者 |
| 新入社員 | 採用時 | 採用時１回 | ○ |  |  |  |  |
| 正社員 | ４月，11月 | 年２回 | ○ |  |  |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  |  |
| 派遣社員 | 採用時等 | 採用時１回 その他必要の都度 | ○ |  |  |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  |  |
| アルバイト・ パート | 採用時等 | 採用時１回 その他必要の都度 | ○ |  |  |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  |  |
| 自衛消防組織 の要員 | 配置時 | １回以上 | ○ |  |  | ○ |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  |  |  | ○ | ○ |
| 催物係員 | 催物開催前 | １回以上 | ○ |  |  | ○ |  |
|  | 催物開催中 | 必要の都度 |  |  |  | ○ | ○ |
| 備考 | ○印は，対象者に対する実施者を示す |  |  |  |  |  |  |

別表１６

自衛消防訓練実施結果記録書

| 実 施 日 時 | 年 月 日 時 分から 時 分まで |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 場 所 | 函館市 |  |  |  |  |  |  |
| 実 施 範 囲 | 全体 ・ 部分（ 棟 階） |  |  |  |  |  |  |
| 訓 練 想 定 （該当する□にチェ ックをし，具体的な 内容を記載する。） | □火災 ・ □地震 ・ □その他の災害 具体的な内容： |  |  |  |  |  |  |
| 訓練項目等 （該当する□にチェ ックをし，参加人員 を記入する。） | □ 総合訓練 |  |  |  |  | 名 |  |
|  | 個別訓練 | □ 消火訓練 |  | 名 | □ 通報訓練 |  | 名 |
|  |  | □ 避難訓練 |  | 名 |  |  |  |
|  |  | □ その他（ ） |  |  |  |  | 名 |
| 訓練参加者 内 訳 | 従業員等（全員 ・ 一部） 名 （うちパート・アルバイト 名） 参加者内訳：自衛消防隊員 名 本部隊 名（うち防災センター要員 名） 地区隊 名 |  |  |  |  |  |  |
| 訓練指導者 | 職 氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 結果への意見 | 全体の評価 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推奨事項 |  |  |  |  |  |  |
|  | 反 省 点 |  |  |  |  |  |  |
| 記録作成者 | 職 氏名 |  |  |  |  |  |  |

備考１　総合訓練とは，火災の覚知または発見から消防隊到着までの初期消火，通報連絡，避難誘導，

消防隊への情報提供など，一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。

２　訓練の事前計画や実施記録等を別に作成した場合は，添付しておくこと。

３　自衛消防訓練実施結果記録書は、３年間保存すること。

別図１

避難判断基準（第５４条関係）

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

館内情報

地震発生

全館一斉避難

その他危険

階避難の必要性

全館逐次避難

通常階避難

全体に危険

及ぶか

周辺の危険

強い余震の危険

複数階同時出火

危険物・ガスの漏出

等

火災の発生

室内散乱等による負傷の危険等

周辺の火災の発生等

重要な構造の破壊等

倒壊危険

防火区画・設備の損傷等

情報の逐次提供

必要階への避難情報の連絡

情報の逐次提供

被災状況等から階の優先度を判断

予期しない一斉避難行動等のパニック的行動の抑制等

別記１

（　　　　　　　）ビル防火防災協議会地震災害対策本部

１　目的

地震災害は，同時多発し，その活動は長時間と多くの人の協力が必要となることから，社内が一体　となって人命の安全と被害の軽減および復旧対策等を行うため「地震対策本部」を設置する。

２　設置時期

震度６強以上の地震が発生した場合に設置する。

３　活動内容

地震対策本部は，被害状況の把握，自衛消防活動の支援，応急対策の決定，復旧計画の策定等地震　災害全般にわたって決定する。

４　組織および任務

⑴　本部長は社長，副本部長は担当役員等，総括班長は，防火・防災管理者とする。

⑵　本部長は，地震災害活動の最高指揮者として自衛消防組織の行う活動を統括する。

⑶　副本部長は，本部長を補佐するとともに自衛消防組織の円滑な活動について支援する。

⑷　総括班長は，自衛消防組織の活動の支援活動（庶務的活動）にあたる。

５　対策本部の設置場所

本部長が指定した場所とする。

|  |  | 地震対策副本部長 （担当重役） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地震対策本部長 （社長） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地震対策本部総括班長 （防火・防災管理者） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自衛消防組織の統括管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 統括管理者の代行者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本部隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区隊 |  |  | 地区隊 |  |  | 地区隊 |  |  | 地区隊 |  |  | 地区隊 |  |  |  |
|  | 情 報 連 絡 班 |  |  |  | 設 備 監 視 班 |  |  | 初 期 消 火 班 |  |  |  |  | 避 難 誘 導 班 |  |  |  |  | 救 出 救 護 班 |  |  | 重 要 物 搬 出 班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※　地震災害活動時には，「連絡通報班」「設備監視班」要員を増強する。

※　地震災害活動時には，「初期消火班」「重要物搬出班」は，応急救護所を設置する。