防火・防災管理に係る消防計画（例）

（目的）

第１条　この計画は，消防法第８条第１項および第３６条第１項において準用する規定に基づき，防火・防災管理者が　　　　　　　　　　　の防火・防災管理について必要事項を定め，火災を予防するとともに，火災，地震，その他の災害による人命の安全および被害の軽減ならびに二次的災害発生の防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画に定めた事項については，次のものに適用する。

⑴　ビルに勤務し，出入りするすべての者

⑵　防火・防災管理業務の一部を受託している者

⑶　ビル建物および敷地内すべての場所

（管理権原の及ぶ範囲）

第３条　管理権原の及ぶ範囲は，　　　　　　　　　　　部分とする。

２　管理権原者は，防火対象物の管理形態，権利形態を別表１「防火対象物実　　態把握表」により把握し，防火・防災管理者に防火・防災管理業務を適正に　　行わせなければならない。

★（防火・防災管理業務の委託）

第３条の２

１　防火・防災管理業務の一部の委託を受けて行う者（以下「受託者」という。）　　は，この計画に定めるところにより，管理権原者，防火・防災管理者および　　統括管理者等の指示，指揮命令の下に適正に業務を実施する。

２　受託者の防火・防災管理業務の実施範囲および方法は，別表２のとおりと　　する。

３　受託者は，防火管理業務と防災管理業務とを一体として行うものとする。

４　受託者は，受託した防火・防災管理業務について定期的に防火・防災管理　　者に報告する。

（★印の部分は，該当する場合に記載するものとする。（以下同じ。））

（災害想定）

第４条　防火・防災管理者は，大規模地震発生（震度６強程度）時における別　　表３の災害を想定し，平素の検査・点検および整備を行うとともに，従業員　　に防火・防災についての意識を高めるため教育・訓練を行うものとする。

（消防計画を見直すための組織）

第５条　防火・防災管理業務の確実な実践を図るため，防火・防災管理委員会　　を設ける。

２　防火・防災管理委員会の構成は，別表４のとおりとする。

３　防火・防災管理委員会委員長は，会議を　　　　　　　　行い，次の場合は，臨時に開催するものとする。

⑴　社会的反響の大きい災害が発生したとき。

⑵　防火・防災管理者などからの報告，提案により必要と認めたとき。

４　会議の主な審議事項

防火・防災管理委員会は，防火・防災業務の効果的な推進を図り，訓練の　　結果等を踏まえた本計画の見直し，改善を行うため，次の事項について審議　　する。

⑴　防火・避難施設，消防用設備等の点検・維持管理に関すること。

⑵　自衛消防組織の運用体制・装備等に関すること。

⑶　自衛消防訓練に関すること。

⑷　従業員の教育・訓練に関すること。

⑸　その他防火・防災管理上必要な事項

５　防火・防災管理者は，防火・防災管理委員会の審議結果を踏まえ，本計画　　を見直すものとする。

★６　防火・防災管理者は，テナント事業者の入れ替え，改修工事等による管　　　理権原の及ぶ範囲の変更等が生じた場合は，消防計画の見直し等につい　　　て審議する。

（管理権原者の責務）

第６条　管理権原者は，防火・防災管理業務のすべてについて責任を持つもの　　とする。

２　管理権原者は，管理的または監督的な立場にあり，かつ，防火・防災管理業務を適正に遂行できる資格者を防火・防災管理者として選任しなければならない。

３　管理権原者は，防火・防災管理者が消防計画を作成または変更する場合に　　は，火災対応および大規模地震対応等必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は，自衛消防組織の設置および自衛消防活動の全般について責　　任を負うものとする。

★５　各管理権原者は，統括防火・防災管理者が作成する防火・防災対象物全体についての消防計画を確認する。

★６　管理権原者は，　　　　　　　　　　　の共同防火・防災管理協議会の構成員として，定期的に開催される同協議会に参加し協議事項を遵守するとともに，ビル全体の安全性を高めるように努めるものとする。

（防火・防災管理者の業務と権限等）

第７条　防火・防災管理者は，この計画の作成および実行についてすべての権限を持って，次の業務を行うものとする。

⑴　消防計画の作成および変更

⑵　自衛消防組織に係る事項

⑶　防火安全に係る自主検査・点検の実施と監督

⑷　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備およびその立会い

⑸　避難通路，避難口その他の避難施設の維持管理

⑹　収容人員の適正管理

⑺　従業員等に対する防火・防災教育・訓練の実施

⑻　火気の使用，取扱いの指導，監督

⑼　収容物等の転倒，落下，移動の防止措置

⑽　改装工事など工事中の立会いおよび安全対策の樹立

⑾　放火防止対策の推進

⑿　関係機関との連携

⒀　その他防火・防災上必要な事項

★⒁　統括防火・防災管理者への報告

ア　防火・防災管理者に選任または解任されたとき。

イ　消防計画を作成または変更するとき。

ウ　防火・防災対象物の法定点検の実施および結果について。

エ　消防用設備等の法定点検の実施および結果について。

オ　建築物等の定期検査の実施および結果について。

カ　防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認した

ときおよびそれらを改修したとき。

キ　火気を使用する設備器具（以下「火気使用設備器具」という。）

または電気設備の新設，移設，改修等を行うとき。

ク　臨時に火気を使用するとき。

ケ　催物を開催するとき。

コ　大量の可燃物の搬入および危険物の貯蔵・取扱いを行うとき。

サ　避難通路等の変更を行うとき。

シ　用途および設備を変更するときまたは内装改修・改築等の工事を行うとき。

ス　消防計画に定めた消防機関への報告および届出等を行うとき。

セ　消防計画に定めた訓練を実施するとき。

ソ　防火・防災管理業務または防火・防災管理者の業務を委託するとき。

タ　消防機関が行う検査等の実施および結果について。

チ　統括防火・防災管理者から指示された事項を実施したとき。

ツ　その他防火管理上必要な事項

（予防活動組織）

第８条　予防的活動に係る組織は，防火・防災管理者を中心に階などを単位と　　して防火・防災担当責任者を，また各室，火気使用箇所などを単位として火　　元責任者を別表５のとおり定めるものとする。

２　防火・防災担当責任者は，次の業務を行う。

⑴　担当区域内の火元責任者に対する業務の指導および監督に関すること。

⑵　防火・防災管理者の補佐に関すること。

３　火元責任者は，担当区域内において次の業務を行うものとする。

⑴　火気管理に関すること。

⑵　自主検査チェック表などによる建物，火気使用設備器具，電気設備，危　　　険物施設および消防用設備等・特殊消防用設備等の日常の維持管理に関す　　　ること。

⑶　地震火災の発生要因を踏まえた火気使用設備器具の安全確認に関するこ　　　と。

⑷　防火・防災担当責任者の補佐

（点検・検査）

第９条　自主チェックに係る組織は，消防用設備等・特殊消防用設備等，建物，　　火気使用設備などの設備，施設を適正に維持管理するため，点検・検査員に　　より編成して行うものとする。

２　防火・防災管理者は，点検が計画通りに行われているか否かを確認する　　とともに，点検結果をチェックするものとする。

３　自主検査および自主点検の実施

⑴　建物等の自主検査は，別表６「防火対象物等自主検査表」に基づき各点検・検査員が行うものとする。

実施時期は，　　　　　　　　　とする。

⑵　消防用設備等・特殊消防用設備の自主点検は，別表７の「消防用設備等自主点検表」に基づき，各点検・検査員が行うものとする。

実施時期は，　　　　　　　　　とする。

（法定点検）

第１０条　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は，防火・防災管理者が立会い，行うものとする。

２　防火対象物および防災管理の法定点検は，防火・防災管理者が立会い，資格者または点検業者に依託して行うものとする。

３　建物の定期検査は，防火・防災管理者が立会い，資格者または点検業者が行い，建物の維持管理に努めるものとする。

（点検結果の報告および記録等）

第１１条　自主点検・自主検査および法定点検の実施者は，定期的に防火・防　　災管理者に報告する。ただし，不備・欠陥部分がある場合は，速やかに報告　　するものとする。

２　防火・防災管理者は，報告された内容で不備欠陥事項がある場合は，管理権原者に報告し改修を図るものとする。

３　防火・防災管理者は，点検結果等を記録管理するものとする。

★４　統括防火・防災管理者への報告等

⑴　防火・防災管理者は，自主点検，自主検査および法定点検の実施結果を統括防火・防災管理者に報告するものとする。

⑵　防火・防災管理者は，不備欠陥部分の改修計画，改修結果を統括防火

・防災管理者に報告するものとする。

（防火・防災管理維持台帳記録）

第１２条　管理権原者または防火・防災管理者は，消防機関への各種届出等に　　ついて，別表８のとおり行うものとする。

２　管理権原者は，報告または届出した書類および防火・防災業務に必要な書　　類等を本計画とともに取りまとめ，防火・防災管理維持台帳を作成し，整備，　　保管しておくものとする。

３　防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等は，別表９のとおりとし，３年間保存する。

（休日・夜間等の対応）

第１３条　防火・防災管理者は，休日・夜間等で従業員が少なくなる場合は，　　従業員相互の連絡を十分に行い，安全対策に空白が生じないようにする。

２　休日，夜間等の防火・防災管理業務は，別表１０による管理体制により行　　うものとする。

（工事中の安全対策）

第１４条　防火・防災管理者は，工事を行う時は，工事中の安全対策を樹立す　　る。また，次に掲げる事項の工事を行う時は，「工事中の消防計画」を消防　　機関に届け出るものとする。

⑴　建築基準法第７条の６に基づき特定行政庁に仮使用するための申請をし　　　たとき。

⑵　改築，模様替え等の工事中の防火対象物で消防用設備等および避難施設　　　の機能に影響を及ぼすとき。

２　防火・防災管理者は，工事部分の防火担当責任者については，各作業グル　　ープ別および作業種別に各現場監督者を指定し，区域内の火気管理，喫煙管　　理，危険物の管理等それぞれの場に応じた安全対策を行わせる。

３　防火・防災管理者は，前項の工事中の安全対策，「工事中の消防計画」等　　の実施状況について，必要に応じ現場確認を行い法令適合や火気管理等，防　　火上の安全を確認するものとする。

（工事時の遵守事項）

第１５条　防火・防災管理者は，工事人に対して次の事項を周知し，遵守させ　　るものとする。

⑴　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は，消火器などを準備し　　　て行うこと。

⑵　工事を行う場合は，指定された場所以外では，喫煙，火気の使用等を行　　　わないこと。

⑶　危険物などを持ち込む場合は，その都度，防火・防災管理者に承認を受　　　けること。

⑷　工事部分ごとに指定された防火担当責任者は，工事の状況について，定　　　期に防火・防災管理者に報告すること。

（定員管理）

第１６条　防火・防災管理者は，用途区分ごとに定められた定員を超えて入場　　させないものとする。

２　定員を超えるような事態になった場合は，掲示板，案内板，放送などによ　　り新規入場を規制するものとする。

３　混雑が予想される場合は，避難経路の確保や避難誘導員の配置，増強等必　　要な措置をとるものとする。

（出火防止対策）

第１７条　防火・防災管理者は，火気使用設備器具の種類，使用する燃料，構　　造等に応じた安全管理に努めるものとする。

（喫煙および火気使用等の制限）

第１８条　防火・防災管理者は，次の事項について喫煙および火気等の使用の　　制限を行うものとする。

⑴　喫煙場所を明確に指定して徹底するとともに，以下の事項を行うものとする。

ア　歩行中の喫煙，くわえたばこを禁止する。

イ　毎日終業後，不燃性の処理容器に吸殻をまとめ，水をかけて安全を図　　　　る。

⑵　火気使用設備器具等の使用禁止場所は，厨房および給湯室を除くすべて　　　の場所とする。

（臨時の火気使用等）

第１９条　臨時に火気を使用する者は，次の事項を事前に防火・防災管理者に　　連絡し，承認を得るものとする。

⑴　指定場所以外で喫煙または火気を使用するとき。

⑵　火気使用設備器具を変更するとき。

⑶　催物の開催およびその会場で火気を使用するとき。

⑷　危険物の取扱い，数量等を変更するとき。

⑸　模様替え等の工事を行うとき。

⑹　函館市火災予防条例第２６条に定める事項について所轄消防署に申請　　　し，承認を受けるとき。

（火気使用時の遵守事項）

第２０条　火気等を使用する者は，次の事項を遵守するものとする。

⑴　火気使用設備器具を使用する場合は，事前に器具を検査してから使用す　　　ること。

⑵　火気使用設備器具を使用する場合は，周囲に可燃物があるか否かを確認　　　してから使用すること。

⑶　火気使用設備器具を使用した後は，必ず器具を点検し，安全を確認する　　　こと。

⑷　禁煙場所では，喫煙してはならない。

（放火防止対策）

第２１条　防火・防災管理者は，次の事項に留意して放火防止に努めるものと　　する。

⑴　廊下，階段室，洗面所等の可燃物の整理，整頓または除去を行う。

⑵　物置，空室，倉庫等の施錠管理など，第三者が入れない環境作りを行う。

⑶　アルバイト，パート，派遣などの従業員の明確化による不法侵入者の監　　　視を行う。

⑷　監視カメラ等による死角の解消および死角となる場所の定期的な巡回監　　　視を行う。

⑸　休日，夜間等における巡回体制の確立と放置されている可燃物等の整理　　　整頓を行う。

⑹　最終退館者は，火気および施錠の確認を確実に行う。

⑺　全従業員等に対する放火防止意識の高揚策を図る。

（危険物等の管理）

第２２条　防火・防災管理者は，次の事項を遵守し，危険物の安全管理を行う　　ものとする。

⑴　危険物施設の管理は，危険物取扱者または危険物に関し必要な知識を有　　　するものに行わせること。

⑵　危険物を貯蔵し，または取り扱う場所においては，火気を使用しないこと。

⑶　危険物を貯蔵し，または取り扱う場所においては，常に整理・清掃を行うとともに，みだりに不必要なものを置かないこと。

⑷　危険物が漏れ，あふれまたは飛散しないようにすること。

⑸　定期的に点検し，その結果を記録保存し安全管理に活用すること。

２　防火・防災管理者は，当該建物への持ち込みが禁止されている危険物品の　　使用が申請により認められた場合は，安全管理に努めるものとする。

（避難施設・防火上の構造等の維持管理）

第２３条　防火・防災管理者または従業員等は，避難施設および防火設備の機　　能を有効に保持するため，次の事項を遵守するものとする。

⑴　避難口，廊下，階段，避難通路その他の避難施設

ア　避難の障害となる設備を設けまたは物品を置かないこと。

イ　避難口等に設ける戸は，容易に解錠し開放できるものとし，開放した　　　　場合は廊下，階段等の幅員を有効に保持すること。

ウ　床面は避難に際し，つまずき，すべり等を生じないように維持管理す　　　　ること。

⑵　火災が発生したとき延焼を防止し，または有効な活動を確保するための　　　防火設備

ア　防火戸は，常時閉鎖できるようにその機能を保持し，閉鎖の障害とな　　　　るくさびや物品を置かないこと。

イ　防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

２　防火・防災管理者は，避難施設，防火設備の役割を従業員等に十分認識さ　　せるとともに，定期的に点検，検査を実施し，施設・設備の機能の確保に努　　めるものとする。

（避難経路図の掲示）

第２４条　防火・防災管理者は，人命の安全を確保するため避難経路図を作成　　し，廊下等の見やすい場所に掲示するとともに，従業員等に周知徹底するも　　のとする。

（建物等の耐震診断等）

第２５条　防火・防災管理者は，建物・設備等の耐震診断を行い，建物，設備　　の維持管理に努めるものとする。ただし，不備，不整合等がある場合は，管　　理権原者に報告し，改修を図るものとする。

２　管理権原者は，建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場　　合は，改修を図るものとする。

（収容物等の転倒・移動・落下防止）

第２６条　防火・防災管理者は，事務室内，避難通路，出入り口等の収容物等　　の転倒・移動・落下防止に努めるものとする。

２　火元責任者および各点検・検査員は，各種点検等に合わせ，収容物等の転　　倒，落下防止等が行われていることを確認し，行われていない場合は，滑り　　止め等必要な措置を講じるものとする。

（地域防災計画等との調整）

第２７条　防火・防災管理者は，市町村が作成・公表する地域防災計画，震災　　の被害予測ならびに防災マップ・津波ハザードマップ等を定期的に確認し，　　消防計画との整合性に努めるものとする。

２　管理権原者は，必要に応じ隣接建物等との応援協定を行い，防火対象物の　　存する地域の安全確保に努めるものとする。

（非常用物品の確保）

第２８条　管理権原者は，地震その他の災害等に備えて非常用物品等を３日を　　めどに別表１１のとおり確保するように努めるものとする。

２　防火・防災管理者は，自らまたは防火・防災担当責任者に非常用物品の点　　検整備を定期に実施させるものとする。

３　非常用物品の点検は，地震想定訓練実施時等に合わせて行うものとする。

（ライフラインの途絶に対する措置）

第２９条　電気，ガス，上下水道，電話等のライフラインが途絶する場合の措　　置として，次のことを行うものとする。

⑴　停電への対応

非常電源，携帯用照明器具等の確保および発動発電機，蓄電機，バッテ　　　リー等の確保を図る。

⑵　ガスの供給停止への対応

プロパンガスボンベ，灯油，カセットコンロ，ボンベ，炭等の確保を図　　　る。

⑶　断水への対応

建物全体が保有する水量の把握とともに生活用水の確保およびトイレ用　　　具等の確保を図る。

⑷　通信不全への対応

電話回線の複線化および無線機，拡声器，トランシーバー等非常時の通　　　信手段の確保を図るとともに平素からの訓練に努める。

（緊急地震速報の活用）

第３０条　管理権原者は，緊急地震速報を活用するため必要な資機材を設置し，　　防災センターの機能向上に努めるものとする。

（自衛消防組織の編成）

第３１条　管理権原者は，火災，地震その他の災害等による人的または物的な　　被害を最小限に止めるため，自衛消防組織を編成するものとする。

２　自衛消防組織には，統括管理者を置き，本部隊および地区隊を編成するも　　のとする。

⑴　統括管理者には，自衛消防業務講習受講者等の法定資格者がその任に当たる。

⑵　統括管理者には，その任務の代行者（以下「統括管理者の代行者」とい　　　う。）を定める。

３　本部隊に，班を置く。

⑴　本部隊に置く班は，指揮班，通報連絡（情報）班，初期消火班，避難誘　　　導班，安全防護班，応急救護班とし，各班に班長を置く。

⑵　防災センターを本部隊の活動拠点とし，防災センター勤務員を本部隊の　　　中核として配置する。

４　地区隊に，地区隊長および班を置く。

地区隊に置く班は，通報連絡（情報）班，初期消火班，避難誘導班，安全　　防護班，応急救護班とし，各班に班長を置くものとする。

５　自衛消防組織の編成は，別表１２－①とし，主たる任務は，別表１２－②のとおりとする。

（自衛消防隊の活動）

第３２条　自衛消防組織の活動範囲は，次のとおりとする。

⑴　活動範囲は，防火対象物全体とする。

⑵　隣接する防火対象物からの災害を阻止する必要がある場合は，統括管理

者の判断に基づき活動する。

⑶　隣接する建物等に対する応援出動は，隣接する建物との応援協定の範囲内とする。

⑷　前⑶の協定は，管理権原者が行うものとする。

２　火災，地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動は，次のとおりとする。

⑴　統括管理者は，自衛消防活動について，その指揮，命令，監督等一切の権限を有する。

⑵　統括管理者は，管理権原者の命を受け，自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう隊を統括する。

⑶　統括管理者は，消防隊へ必要な情報提供等を行い消防隊との連携を密にする。

⑷　地区隊長は，担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに統括管理者への報告，連絡を密に行わなければならない。

⑸　管理権原者は，統括管理者の代行者に対し，統括管理者の任務を代行するために必要な指揮，命令，監督等の権限を付与する。

（本部隊の任務）

第３３条　本部隊は，自衛消防組織の管理する区域で発生する災害においては，　　協力なリーダーシップを発揮し初動対応および全体の統制を行うものとす　　る。

２　本部隊は，防災センター勤務員を中核として，次の活動を行うものとする。

⑴　本部隊の指揮班，通報連絡（情報）班は，本部員として活動拠点（防災　　　センター）における次の任務に当たる。

ア　自衛消防活動の指揮統制，状況の把握

イ　消防機関への情報や資料の提供，消防機関の本部との連絡

ウ　在館者に対する指示

エ　関係機関や関係者への連絡

オ　消防用設備等の操作運用

カ　避難状況の把握

キ　地区隊への指揮や指示

ク　その他必要な事項

⑵　本部隊の消火班，避難誘導班，安全防護班，応急救護班は，地区隊長の　　　指揮の下で現場員として災害発生場所における任務に当たる。

⑶　統括管理者は，地区隊長が不在となった区域で災害が発生した場合，現　　　場に駆けつける現場員のうち１名を指揮担当に指定し，その他の現場員の　　　活動指揮に当たらせる。

（地区隊の任務）

第３４条　地区隊は，地区隊の管理する区域で発生する災害においては，地区　　隊が中心となり地区隊長の指揮の下に初動措置を行うものとする。

（地区隊の活動）

第３５条　地区隊は，地区隊長の指揮の下に，次の活動を行うものとする。

⑴　地区隊の通報連絡班は，以下の事項の任務に当たる。

ア　被害状況の把握

イ　災害発生場所，状況等の本部隊への報告

ウ　消防機関への通報および指定場所への連絡

⑵　地区隊の初期消火班は，消火器，屋内消火栓等を活用し，消火活動の任　　　務に当たる。

⑶　地区隊の避難誘導班は，以下の事項の任務に当たる。

ア　携帯用拡声器，メガホン等を活用しての避難誘導

イ　在館者のパニック防止措置

ウ　避難状況の確認および本部隊への報告

⑷　地区隊の安全防護班は，以下の事項の任務に当たる。

ア　防火戸，防火ダンパー等の操作

イ　ガス，危険物，火気使用設備等に対する応急防護措置

ウ　倒壊危険箇所への立ち入り禁止措置

エ　スプリンクラー設備等の散水による水損の防止措置

オ　活動上支障となる物件の除去

⑸　地区隊の応急救護班は，救出および負傷者の応急手当等の人命安全に係　　　る措置に当たる。

（自衛消防組織の運用）

第３６条　防火・防災管理者は，自衛消防組織を勤務体制の変動に合わせ，柔　　軟に編成替えを行うとともに，従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図る　　ものとする。

２　統括管理者は，自衛消防組織の基本編成による活動では困難と認められる　　場合は，本部隊・地区隊の各班の人員を増強または移動するなどの対応によ　　り，効果的な自衛消防活動を行うものとする。

３　営業時間外における自衛消防組織は，別表１０に示すとおり防災センター　　を中核とし，在館中の従業員等は防災センター勤務員等の指示の下に協力す　　るものとする。

４　営業時間外に災害が発生した場合は，消防機関に通報後，必要な初動措置　　を行うとともに管理権原者，防火・防災管理者等に連絡し，指示，命令の下　　に行動するものとする。

５　防火・防災管理者は，災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の参　　集計画を別に定めるものとする。

（自衛消防組織の装備）

第３７条　管理権原者は，自衛消防組織に必要な装備品を装備するとともに，　　適正な維持管理に努めなければならない。

⑴　自衛消防組織の装備品は，別表１３のとおりとする。

⑵　自衛消防組織の装備品については，統括管理者が防災センターに保管し，　　　必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し，常時使用できる状態で　　　維持管理する。

（指揮命令体系）

第３８条　管理権原者は，災害発生の情報を受けた場合は，統括管理者に防災　　センター等への自衛消防本部の設置を指示するものとする。

２　統括管理者は，防災センターでの収集情報および地区隊長の報告等により，　　自衛消防活動の開始時期を決定することとする。

３　統括管理者は，消防機関が到着したときは，自衛消防組織の活動状況，被　　災状況等の情報を提供するとともに消防機関の指揮下での協力を行うものと　　する。

４　自衛消防組織の業務の一部を依託等により，派遣されている警備員等は本　　部隊または地区隊の下で行動するものとする。

（火災発見時の措置）

第３９条　火災の発見者は，１１９番への通報および防災センターに場所，状　　況等を連絡するとともに，周辺に火災を知らせなければならない。

２　火災の発見は，機械による感知の場合と人が直接発見する場合とがあるの　　で，それぞれに応じて適切な行動を行うものとする。

⑴　機械による感知の場合

ア　自動火災報知設備等により感知した場合は，表示区域を確認して現場　　　　へ急行し，火災を確認後，通報・連絡する。

イ　受信機に複数の警戒区域が表示された場合は，原則として火災と断定　　　　して通報・連絡をする。

⑵　人為的に発見した場合

ア　周囲に大声で火災であることを知らせるとともに，近くに非常警報設　　　　備（非常ベル）等の発信機を押す。

なお，現場に複数の人がいる場合は，通報・連絡や初期消火等の初動措置を行う。

（通報連絡）

第４０条　本部隊の通報連絡（情報）班は，次の活動を行うものとする。

⑴　本部員として，活動拠点における任務に当たる。

⑵　現場確認者等からの火災の連絡を受けたときは，直ちに１１９番へ通報　　　する。

⑶　火災発生確認後，避難が必要な階の在館者への避難放送を行う。

⑷　統括管理者，地区隊長および関係者への火災発生の連絡を行う。

⑸　避難が必要な階以外の階への火災発生および延焼状況の連絡を行う。

２　地区隊の通報連絡班は，次の活動を行うものとする。

⑴　出火場所，燃焼範囲，燃えてるもの，延焼危険の確認

⑵　消火活動状況，活動人員の確認

⑶　逃げ遅れ，負傷者の有無および状況

⑷　区画状況の確認

⑸　危険物等の有無の確認

⑹　前各号の情報の統括管理者または地区隊長への連絡

⑺　情報収集内容の記録

３　消防機関への通報は，火災の内容が把握できない場合でも通報し，状況が　　確認できしだい随時情報を通報するものとする。

（消火活動）

第４１条　本部隊の初期消火班は，地区隊と協力し消火器または屋内消火栓等　　を活用して適切な初期消火を行うとともに，防火戸，防火シャッター等を閉　　鎖し，火災の拡大防止に当たるものとする。

２　地区隊の消火班は，初期消火に主眼を置き活動するものとする。

３　火災の直近にいる者は，身近に設置してある消火器，水バケツ等により消　　火活動を行うものとする。

（避難誘導）

第４２条　本部隊の避難誘導班は，地区隊と協力して出火階および上階の者を　　優先して避難誘導に当たるものとする。

２　エレベーターによる避難は，原則として行わないものとする。

３　屋上への避難は，原則として行わないものとする。

４　避難誘導員の部署は，非常口，特別避難階段附室前および行き止まり通路　　等とする。

５　避難誘導の開始の指示命令は，統括管理者が出火場所，火災の程度，消火　　活動状況等を総合的に，かつ短時間のうちに判断し責任を持って行うものと　　する。

６　避難誘導にあっては，携帯用拡声器，懐中電灯，警笛，ロープ等を活用　　して避難者に避難方向や火災状況を知らせ，混乱防止に留意し避難させなけ　　ればならない。また，災害時要援護者，外国人については，担当者を指定し　　て避難させるものとする。

７　避難放送にあっては，早口をさけ落ち着いた口調で，同一内容を２回程　　度繰り返して行い，パニック防止に努めるものとする。

８　負傷者および逃げ遅れ者についての情報を得たときは，直ちに本部（防災　　センター）に連絡するものとする。

９　避難終了後，速やかに人員点呼を行い，逃げ遅れの有無を確認し，自衛消　　防本部（防災センター）に報告するものとする。

10　地区隊の避難誘導班は，避難者に対し前各号に従い避難誘導に当たるものとする。

（安全防護）

第４３条　本部隊・地区隊の安全防護班は，排煙口の操作を行うとともに防火　　戸，防火シャッター，防火ダンバー等の閉鎖を行うものとする。

２　出火階の防火戸および防火シャッターは，他の階に優先して閉鎖するもの　　とする。

３　自動閉鎖式の防火戸であっても，自動閉鎖を持つことなく，手動で閉鎖す　　るものとする。

４　空調設備は，空調ダクトに火・煙が流入し，煙の拡散等危険性が拡大する　　ので，原則として停止させることとする。

５　危険物等消防活動に支障となる物件が，火災発生の現場の近くにある場合　　は，できるだけ早く除去するものとする。

６　エレベーターは，昇降路が煙道となる危険があるため，原則として停止す　　るものとする。

（救出援護）

第４４条　本部隊の応急救護班は，救護所を消防隊の活動に支障のない安全な　　場所に設置するものとする。

２　本部隊・地区隊の応急救護班員は，相互に協力して負傷者の応急手当を行　　い，救急隊と連絡を取り，病院に搬送できるように適切な対応をするものと　　する。

３　応急救護班は，負傷者の氏名，住所，搬送病院，負傷程度など必要な事項　　を記録するものとする。

４　逃げ遅れた者の情報を得た場合，応急救護班は現場へ急行し，特別避難階　　段，屋外避難階段等の安全な場所へ救出するものとする。

（消防機関への通報）

第４５条　本部隊は，自衛消防活動が消防機関に引き継がれ，消防隊の活動が　　効果的に行われるようにするため，次の活動を行うものとする。

⑴　消防隊進入門等の開放

⑵　火災現場への誘導

⑶　情報の提供

出火場所，燃焼範囲，逃げ遅れ者の有無，避難誘導状況，消防活動上支　　　障となるものの有無など

⑷　自衛消防本部等の設置場所

（地震発生時の初期対応）

第４６条　地震災害に伴う活動は，広範囲かつ長時間に及ぶことから，別記１　　「地震災害対策本部」を設置する。

２　身体の保護

地震発生時は，揺れがおさまるまで身体の安全を図る。

３　初期情報の収集

同時多発する地震災害では，初期情報の収集がその後の活動の基本となる。

⑴　初期情報は災害活動の拠点となる防災センターに一元化し収集する。

⑵　防災センター勤務員は建物平面図等の関係資料を準備する。

⑶　防災センター勤務員は，総合操作盤，館内テレビモニター，館内巡視員　　　等から情報収集する。

⑷　エントランス受付，社員食堂等の場所からも広く状況を収集する。

４　防災センター機器障害発生時の対応

防災センターの総合操作盤等の障害により，機器による情報収集ができな　　くなった場合は，速やかに情報連絡員を増強し，館内を巡回させ情報収集を　　行う。

５　安心情報の提供

防災センター勤務員は，揺れがおさまった後，早期に館内一斉放送を行い，　　在館者の不安感を除く放送を開始する。（放送文例）

⑴　館内の被害状況等について逐次情報提供を行いパニックの発生防止に努　　　める。

⑵　負傷者情報を防災センターに提供するように呼びかける。

⑶　余震等による落下物からの身体保護を呼びかける。

６　初期対応

⑴　火気使用設備器具の直近にいる者は，揺れを感じたときまたは大きな揺　　　れがおさまった後，電源や燃料バルブを遮断する。

⑵　統括管理者は，在館者の安全の確保のため次の内容を放送する。

ア　エレベーターの使用禁止

イ　エスカレーターの使用禁止

ウ　落下物からの身体防護の指示

エ　屋外への飛び出しの禁止

⑶　二次災害の発生を防止するため，建物，火気使用設備器具，危険物施設　　　等の点検，検査を実施し異常が認められる場合は，使用禁止等の応急措置　　　を行う。

（緊急地震速報の活用）

第４７条　防災センター勤務員は，常時ラジオやテレビを受信し，緊急地震速　　報の傍受体制をとる。

２　緊急地震速報時の対応

⑴　防災センターは，避難口等の防火戸の電気錠を解錠し，避難経路を確保　　　する。

⑵　パニックの発生を防止するため，状況に応じて館内一斉放送を行う。

⑶　関係者に「緊急地震速報」の発表を管内放送する場合は予め用語指定し　　　ておく（用語例）

⑷　火気使用設備器具担当者は，出火防止のため電源や燃料のバルブを遮断　　　する。

３　統括管理者および地区隊長は，緊急地震速報受信時の対応マニュアルを作　　成し，これに基づく訓練を実施する。

（被害状況の確認）

第４８条　統括管理者は，建物全体の被害および活動状況を一元化し管理する。

２　被害および活動状況の把握

⑴　統括管理者は，各地区隊長からそれぞれの担当区域における被害および　　　活動状況について報告を受ける。

⑵　情報の優先順位は，負傷者，閉じ込められた者の発生状況，火災等の二　　　次災害の有無，建物構造等の損壊状況等とする。

⑶　統括管理者は，本部隊の通報連絡（情報）班を増強し，総合操作盤，館　　　内テレビモニター等の機器情報および館内巡回等による情報収集を強化す　　　る。

３　被害状況等の伝達

⑴　統括管理者は，地区隊長に対し建物全体の被害状況および各隊の活動状　　　況を伝達し，災害活動の円滑化を図る。

⑵　統括管理者は，必要に応じて館内放送により館内の被害状況や活動状況　　　を伝達し，在館者の不安解消を図る。

⑶　テレビやラジオ等からの情報を収集し，必要に応じて館内放送で伝達す　　　る。特に，帰宅困難者の発生に備えた交通機関の状況および二次災害に備　　　えた余震，津波等の発生危険について正確な情報の収集に努める。

（救出救護）

第４９条　救出救護活動は，生存率の高い時間内に迅速かつ効率的に行う必要　　があり，消防機関等の迅速な活動が期待できない場合は，地震災害対策本部　　が主体となって行う。

２　救出救護の原則

⑴　損壊建物等の下敷きになっている人の救出活動で同時に火災が発生している場合は，原則として火災を制圧してから救出活動に当たる。

⑵　救出の優先順位は，人命の危険が切迫している人から救出し，多数の要　　　救助者がいる場合は，救出作業が容易な人を優先する。

３　二次災害の防止

⑴　損壊建物等での救出活動では，要救助者および救出作業者の安全を確保　　　するための監視員を配置し，二次災害の発生防止に努める。

⑵　損壊建物等での救出作業では，不測の事態に備えて消火器や水バケツ等　　　を準備する。

⑶　救出活動でチェーンソーやエンジンカッター等の機器を使用する場合　　　は，機器の取扱に習熟した者が担当する。

４　応援の要請等

⑴　地区隊長は，損壊建物等での救出活動に際し，人手が不足する場合は，　　　統括管理者に応援要請を行うとともに，周囲の人に協力を要請する。

⑵　事業所に備えてある防災資機材のほか必要に応じて周辺の建築業者等と　　　事前に協定し，建設土木重機の借用および操作技術者等の派遣を要請する。

⑶　必要と認められる場合には，消防機関等の出動を要請する。

５　応急救護所の設置および搬送

⑴　本部隊の応急救護班は，大きな揺れがおさまった後，応急救護所を設置　　　する。

⑵　応急救護所は，避難等の障害とならない場所に設置する。

⑶　応急救護班は，負傷者が発生した場合は，応急手当を行うとともに，被　　　害状況により緊急を要する場合は，地域防災計画に定める救護所，医療機　　　関に搬送する。

⑷　救出した人には，救出した場所，時間等を記入した傷病者カードを掲示　　　し，救護活動を行う。

⑸　消防機関の救急隊による搬送が期待できない場合は，搬送手段，搬送経　　　路等について選定する。

（エレベーター停止への対応）

第５０条　統括管理者は，速やかにエレベーターの運行状況を確認し，次の活　　動を行う。

⑴　本部隊は，インターホンで各エレベーター内に呼びかけ，閉じ込め者の　　　有無について確認する。

⑵　閉じ込め者が発生した場合は，速やかにエレベーター管理会社の緊急連　　　絡先に連絡する。

⑶　閉じ込め者の発生したエレベーターの停止位置を確認するとともに，イ　　　ンターホンにより閉じ込め者へ呼びかけを開始し，エレベーター管理会社　　　への連絡，その他地震の状況等を適宜連絡し，閉じ込め者を落ち着かせる。

⑷　エレベーター管理会社の行う「閉じ込め者発生時の救出訓練」等に参加　　　し技術等を習熟している者がいる場合で，エレベーター管理会社の到着が　　　著しく遅れるなど緊急やむを得ない場合は，エレベーター管理会社の到着　　　を待たずに救出活動を行う。

⑸　エレベーター管理会社が到着した場合は，エレベーターの停止位置等の　　　情報を伝達し，現場へ誘導する。

２　復旧対策等

⑴　停止したエレベーターは，安全確認が終了するまで使用禁止を徹底する。

⑵　長周期地震動によりエレベーターが停止した場合は，震度にかかわらず　　　綿密な点検を行い，安全を確認する。

３　報告等

⑴　従業員等が，エレベーターに閉じ込められた場合には，インターホンで　　　防災センターにその旨を連絡するとともに，けが人の有無等を報告する。

⑵　エレベーターの閉じ込めを発見した者は，防災センターに報告する。

４　その他

⑴　統括管理者は，エレベーター管理会社が行う「閉じ込め者発生時の救出　　　訓練」等を行い本部隊員を参加させ救出能力の向上を図る。

⑵　統括管理者は，地震発生時のエレベーター対応マニュアルを作成し，こ　　　れに基づく訓練を行い隊員の能力向上を図る。

（地震による出火防止への対応）

第５１条　地震による火災は，同時多発とともに消火設備の機能の低下等によ　　り対応が困難となることから出火防止等の徹底を図る。

⑴　火気使用設備器具の直近にいる者は，地震を感じたときまたは大きな揺　　　れがおさまった後，電源の遮断および燃料バルブの閉鎖等の出火防止を行　　　う。

⑵　ボイラー等火気使用設備の担当者は，燃料の自動停止装置の作動の確認　　　およびバルブの閉鎖等を行う。

２　初期消火

⑴　各地区隊長は，担当区域内の出火危険場所に初期消火班を派遣し，早期　　　発見・消火を行う。

⑵　複数の出火箇所がある場合の消火活動は，避難経路となる場所を優先し　　　て行う。

（避難施設・建物損壊への対応）

第５２条　統括管理者は，総合操作盤，館内テレビモニター等からの情報，本　　部隊通報連絡（情報）班および地区隊長からの被害情報等を総合的に判断し，　　安全な避難経路の選定を行う。

⑴　地区隊長は，揺れがおさまった後，安全防護班員に担当区域内の避難口，　　　廊下，避難階段等の防火戸，防火シャッターの開閉状況を確認させ，安全　　　な避難経路を選定するとともに統括管理者に報告する。

⑵　統括管理者は，防火戸，防火シャッターの開閉等の機能障害を把握した　　　場合は，速やかに代替の避難経路を選定し地区隊長に指示する。

⑶　火災が拡大し消火が困難となった場合は，避難者の避難完了を確認した　　　後，防火戸および防火シャッターを閉鎖し区画する。

２　スプリンクラー設備等の機能障害への対応

スプリンクラー設備等の自動消火設備が作動しない場合は，周囲の人の協　　力を求めて，消火器や水バケツを集結し消火に当たる。

３　安全区画の形成

⑴　安全防護班は，防火戸や防火シャッターの自動閉鎖機能に支障が生じ閉　　　鎖しない場合は，手動操作によって行う。

⑵　地区隊長は，建物損壊や収容物の倒壊等によって，防火戸，防火シャッ　　　ターの閉鎖障害が生じ安全区画を変更する場合は，区画内の避難者の確認　　　および統括管理者への報告を行う。

４　避難経路確保訓練

⑴　統括管理者は，防災センター勤務員に対して避難経路確保訓練を実施す　　　る。

⑵　統括管理者および地区隊長は，避難口等の防火戸や防火シャッターの手　　　動開閉操作等について訓練を行う。

（ライフライン等の不全への対応）

第５３条　ライフライン等の機能不全への対応は，次のとおりとする。

２　停電への対応

⑴　防災センター勤務員は，自家発電設備の始動を確認するとともに館内放　　　送で非常電源への切り替えについて放送する。

⑵　自衛消防活動に必要な携帯用照明器具，発電発動機，バッテリー，懐中　　　電灯等について確保する。

⑶　地震後，常用電源が供給された場合の二次災害防止のためブレーカー等　　　の遮断を徹底する。

⑷　長時間の停電に備えて自家発電設備の燃料の補給を行う。

３　ガス供給停止への対応

⑴　ガス緊急遮断装置の作動の確認を行う。

⑵　地震動によるガス配管等からの漏洩の点検を行う。

⑶　ガスの漏洩を発見した場合は，直近の遮断弁を閉鎖し，周囲の人を退避　　　させ，火源（電灯，スイッチ等を含む。）に注意して，拡散させる。

４　断水への対応

⑴　統括管理者は，給水弁を操作し，消火用水を確保する。

⑵　飲料用水は，貯水槽等の損壊等の被害状況を確認した後，給水する。

⑶　災害活動の長期化にともなう生活用水等の確保については，時期を失す　　　ることなく要請する。

５　通信障害への対応

⑴　統括管理者は，防災センター，本部隊各班長および地区隊長との間に複　　　数の通信手段を確保すること。

⑵　電話による通信は，原則として緊急通信に限定し，従業員の安否等につ　　　いては，災害伝言ダイヤル等を活用する。

６　交通障害への対応

⑴　交通機関の運行状況に関する情報の収集を強化する。

⑵　道路の亀裂，陥没による通行止め情報の収集に当たる。

⑶　交通障害が長期化するおそれが生じた場合は，早急に必要物資等の応援　　　要請を行う。

７　活動支援体制の強化

災害活動が長期化する場合は，地震災害対策本部の機能を強化し，自衛消　　防組織の要員の交代や日常生活物資の補給を行う。

（避難誘導の開始）

第５４条　統括管理者は，地震が発生した場合は，パニック防止を図り，別図　　１「避難判断基準」に基づき，避難するか，在館するかを判断するものとす　　る。

２　前項の規定によらず，防災関係機関から避難命令があった場合は，避難誘　　導を行う。

（避難命令の伝達）

第５５条　避難に関する命令伝達は，災害時要援護者，外国人等を考慮し，放　　送設備等を使用して行う。

（避難上の留意事項）

第５６条　統括管理者は，地震時の避難については，在館者等の混乱防止に努　　めるほか，次によるものとする。

⑴　建物の倒壊危険等がある場合は，在館者を速やかに屋外へ避難させる。

⑵　統括管理者および地区隊長は，避難の指示を出すまで，従業員等を落ち　　　着かせ，照明器具や棚等の転倒落下に注意しながら，柱の回りや壁ぎわな　　　ど安全な場所で待機させる。

⑶　統括管理者は，全館一斉に避難する場合は，避難者をブロックごとに分　　　け，避難順を指定して行う。

⑷　統括管理者は，避難を行う場合，地区隊長と連携し，各階の避難経路に　　　避難誘導員を配置して行う。

２　一次退避場所への避難

本建物の躯体は，耐震構造上安全であるので，原則として屋外に避難しな　　いものとする。

⑴　地区隊長は，事業所の天井の落下，収容物の転倒，落下，火災が発生す　　　るなど危険が切迫した場合は，１階ロビーに従業員等を避難させる。

⑵　地区隊長は傷病者等自力避難困難者に対しては，担当員を配置し，誘導　　　させるなど一次対応を行う。

⑶　地区隊長は，避難状況を統括管理者に連絡する。

３　避難場所への避難

火災の延焼状況および建物・倒壊等の状況を判断し，危険が切迫している　　ときは，地域防災計画に定める避難場所へ避難誘導する。

⑴　避難場所に誘導するときは，避難場所○○○○○までの順路，避難状況，　　　被害状況について説明する。

⑵　避難する際は，車両等を使用せず全員徒歩とする。

⑶　避難誘導に当たっては拡声器，メガホン等を活用し，避難の際には先頭　　　と最後尾に誘導員を配置する。

⑷　避難する際には，ブレーカーの遮断，ガスの元栓の閉鎖等を行う。

（ライフライン，危険物等に関する二次災害発生防止）

第５７条　統括管理者は，地震発生後，建物の使用開始および復旧作業等に伴　　う災害発生を防止するため点検・検査員および安全防護班等に，次のことを　　行わせるものとする。

⑴　火気使用設備器具，電気器具等からの火災発生要因の排除または使用禁　　　止措置を行う。

⑵　危険物品からの火災発生要因の排除，安全な場所への移管または危険場　　　所への立ち入り禁止措置を行う。

⑶　避難経路の確保および建物内損壊場所等の応急措置を行う。

⑷　消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに，使用可能な消火器　　　等を安全な場所に集結しておく。

⑸　エレベーター，エスカレーター，空調設備等の稼働開始に伴う安全確認　　　および防護措置を行う。

⑹　給水開始に伴う水道配管等の漏水防止措置を行う。

（復旧作業等の実施）

第５８条　防火・防災管理者および統括管理者は，復旧作業または建物を使用　　開始するときは，次の措置を講じる。

⑴　復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の教育を徹底する。

⑵　復旧作業に係る立入禁止区域を指定するとともに従業員等に周知徹底す　　　る。

⑶　復旧作業と事業活動が混在する場合は，相互の連絡を徹底するとともに　　　監視を強化する。

⑷　復旧工事に伴い，通常と異なる利用形態となることから避難経路を明確　　　にするとともに従業員に周知徹底させる。

（指定地域以外における警戒宣言発令時の対策）

第５９条　管理権原者は，警戒宣言等の発令を知った場合，防火・防災管理者　　に次の事項を行うことを指示する。

⑴　自衛消防隊員に対する指示等

⑵　従業員への伝達

⑶　在館者への伝達

⑷　火気使用の中止

⑸　従業員の実施する被害防止措置

ア　窓ガラスの落下，散乱防止

イ　照明器具等の固定

ウ　事務機器，商品等の転倒，落下防止

エ　初期消火用水の確保

オ　非常持ち出し品の準備

⑹　工事および高所作業等の中止

⑺　警戒宣言等の発令に対する情報収集

★２　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る事項については，別に定める。

（その他の災害への対応）

第６０条　従業員等（地区隊長）は，毒性物質の発散があった場合，　または，　　発散の恐れを発見した場合は統括管理者（本部・防災センター）に連絡する　　ものとする。

２　統括管理者は，前項の情報を得た場合，原因不明の多数の死傷者が発生し　　た場合は，本部員（防災センター勤務員）に周囲の立入禁止措置を行い，従　　業員等を避難させる。

３　統括管理者は，第１項の情報を警察等に連絡し，その指示に従うものとす　　る。

（管理権原者の取り組み）

第６１条　管理権原者は，自らの防火・防災管理についての知識・認識を高め　　るため，防火・防災等に関するセミナー等に参加するものとする。

２　管理権原者は，共同防火・防災管理協議会の定める防火・防災業務を積極　　的に推進するものとする。

３　管理権原者は，防火・防災管理者，統括管理者および従業員等の法定講習　　および防災講演会の受講ならびに教育について必要な措置を講ずるものとす　　る。

（防火・防災管理者の教育）

第６２条　防火・防災管理者は，消防機関が行う講習会および研修会等に参加　　するとともに，従業員に対する防火・防災研修会等を随時開催するものとす　　る。

２　防火・防災管理者は，防火・防災管理再講習を期限内に受講する。

３　管理権原者は，前項の受講に際して，必要な措置を講ずる。

（自衛消防組織の要員に対する教育）

第６３条　自衛消防業務に従事する者への教育は，防火・防災管理者が実施計　　画を作成し，個人・集合・部分教育等を実施し記録しておくものとする。

２　本部隊の班長への教育は，自衛消防業務講習を受講させるものとする。

３　本部隊の班長以外の自衛消防組織の要員については，法定資格を努めて取　　得するよう指導するものとする。

（統括管理者等の資格管理）

第６４条　防火・防災管理者は，本部隊の自衛消防業務に従事する者の受講状　　況を把握し，別表１４法定資格管理票により管理し，計画的に受講させるも　　のとする。

（防災教育の実施時期等）

第６５条　防災教育の実施時期，実施対象者，実施回数は，別表１５のとおり　　とする。

（防災教育の内容）

第６６条　防災教育の内容は，実施者の任務分担を定め，おおむね，次による　　ものとする。

⑴　防火・防災消防計画について

⑵　従業員の守るべき事項について

⑶　火災発生時の対応について

⑷　地震時の対応について

⑸　その他火災予防上および自衛消防活動上必要な事項

（防災教育担当者への教育）

第６７条　防火・防災管理者は，防災教育担当者の知識の向上を図るため次の　　事項を積極的に進めるものとする。

⑴　消防機関等の行う講演会等への参加

⑵　防火・防災に関する図書等の提供

（事前広報）

第６８条　防火・防災管理者は，在館者等に対して事前に行う広報は次による　　　ものとする。

⑴　地震および津波に関する知識

⑵　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動　　　および津波に関する知識

⑶　地震が発生した場合の出火防止，在館者等が協力して行う救助活動，自　　　動車運行の自粛等，防災上とるべき行動に関する知識

⑷　正確な情報入手の方法

⑸　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

⑹　各地域における避難対象地区，急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

⑺　各地域における避難地および避難経路に関する知識

（ポスター，パンフレットの作成および掲示）

第６９条　防火・防災管理者は，防災管理業務に関するパンフレットその他の　　資料を作成するとともに，消防機関から配布されたポスター等を見やすい場　　所に掲示する。

（従業員等の訓練）

第７０条　防火・防災管理者は，従業員等に対し，火災，地震その他の災害等　　が発生した場合，迅速かつ的確に所定の行動ができるように次により訓練を　　行うものとする。

１　総合訓練

⑴　火災総合訓練

⑵　地震総合訓練

２　個別訓練

⑴　指揮訓練

⑵　通報訓練

⑶　消火訓練

⑷　避難訓練

⑸　救出救護訓練

⑹　安全防護訓練

⑺　消防隊の誘導・情報提供訓練

⑻　ＮＢＣＲ等に伴う災害に係る対応訓練

３　その他の訓練

⑴　建物平面図，配置図等を使用した図上訓練

⑵　自衛消防隊の編成および任務の確認

⑶　自衛消防活動に供する機器，装備の取扱い訓練

４　訓練の実施時期等

⑴　訓練の実施時期

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 火災総合訓練 | ○月 ○月 | 通報，消火，避難の訓練の要素を取り入れた総合訓練を実施する。 |
| 地震総合訓練 | ○月 ○月 | 避難の訓練を主体とした総合訓練を実施する。 |
| 個別訓練等 | ○月 ○月 |  |

⑵　統括管理者は，訓練指導者を指定して実施するものとする。

⑶　訓練参加者は，自衛消防組織を含むすべての従業員とする。

（訓練時の安全対策）

第７１条　統括管理者は，訓練時における訓練参加者の事故防止等を図るため，訓練指導者および安全管理を担当する者を定め，次の安全管理を実施するものとする。

⑴　訓練実施前

ア　訓練に使用する施設，資機材および設備等は，必ず事前に点検を実施　　　　するものとする。

イ　事前に自衛消防組織の要員の服装や資機材および健康状態を的確に把　　　　握し，訓練の実施に支障があると判断した場合は，必要な指示または参　　　　加させない等の措置を講じること。

⑵　訓練実施中

ア　安全管理を担当する者は，訓練の状況全般が把握できる位置に，補助　　　　者は安全管理上必要な箇所に配置し，各操作および動作の安全を確認す　　　　ること。

イ　訓練中において，使用資機材および訓練施設に異常を認めた場合は，　　　　直ちに訓練を停止して，是正措置等を講じること。

⑶　訓練終了後

訓練終了後の資機材収納時についても，手袋，保安帽を着装させるなど　　　十分に安全を確保させること。

（自衛消防訓練実施結果の検討）

第７２条　防火・防災管理者および統括管理者は，訓練終了後直ちに訓練結果　　について検討会を開催する。

なお，検討会には，原則として訓練に参加した者が出席するものとする。

２　別表１６の自衛消防訓練実施結果記録書に訓練結果を記録し以後の訓練に反映させるものとする。

３　防火・防災管理者および統括管理者は，訓練検討結果をもとに，防火・防　　災管理委員会に報告するものとする。

（自衛消防訓練の通知）

第７３条　防火・防災管理者は，自衛消防訓練を実施しようとするときは，あ　　らかじめ消防本部または所轄消防署へ通報するものとし，実施日時，訓練内　　容等について従業員等に周知徹底する。

附　則

この計画は，　　　　年　　月　　日から施行する。